（征求意见稿）

政府采购

招 标 文 件

(第二部分)

| 采购项目名称： | 湖南省粮食局智能粮食管理系统工程硬件及集成 |
| --- | --- |
| 政府采购编号： | 湘财采计[2017]004138号 |
| 省直代理编号： | HNSZZFCG-2017-0192 |

2017年07月

第六章  招标文件前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知 |  |  |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 湖南省粮食局智能粮食管理系统工程硬件及集成 |
|  | 项目投标方式 | 整体 |
|  | 项目定标方式 | 整体或分包 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南省粮食局 地址：长沙市开福区湘江中路一段6号 电话：84497563、84813224 联系人：沈双玲、王强 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南省公共资源交易中心 地址：长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南 湖南省公共资源交易中心） 电话：89665046 联系人： 阎永逵 投标保证金咨询：0731-89665255 中标通知书（电子合同）：0731-89665223 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | 基本资格条件：一般资格条件：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(一)至(六)项。具体要求见招标文件第二部分第七章投标邀请 1.投标人法人营业执照副本复印件; 2.法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件; 3.投标人税务登记证(国税或地税)复印件; 4.投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件; 5.投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明; |
|  |  | 特定资格条件：见第七章投标邀请 |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 （注：政府采购政策规定的除外） | 不接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 | 不接受 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第一章第8.3款 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 即日起至，每天每日每日上午9时到12时，下午2时到5时(北京时间)，双休日及节假日除外。 |
| 第一章第9.2款 | 招标文件提供 | （1）招标文件下载：供应商应在招标文件提供期限内登录湖南省公共资源交易中心（政府采购处）门户网站（www.hncg.gov.cn）或湖南省政府采购管理平台（www.ccgp-hunan.gov.cn）进行下载。 湖南省公共资源交易中心不再提供纸质招标文件。 (2)投标报名确认：供应商必须在本项目投标确认截止时间前登录湖南省公共资源交易中心（政府采购处）门户网站www.hncg.gov.cn进行“投标确认”操作，逾期将无法确认，视同放弃投标资格。 （3）咨询联系方式： 0731-82210016。 |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。 |
| 第一章第10.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 | 按照定标方式（单位）统计 |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止期时间 | （北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 | 不接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 | 总预算： 187,550,000.00元 预算说明： 项目总预算: 187,550,000.00。 第1包： 24,130,000.00元; 第2包： 23,740,000.00元; 第3包： 21,510,000.00元; 第4包： 21,320,000.00元; 第5包： 20,380,000.00元; 第6包： 19,860,000.00元; 第7包： 19,170,000.00元; 第8包： 18,730,000.00元; 第9包： 18,710,000.00元; |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 |  |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 | 不要求提供 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | 0元 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件份数 | 正本一份,副本六份 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | 湖南省粮食局智能粮食管理系统工程硬件及集成投标文件 政府采购编号： 湘财采计[2017]004138号； 省直代理编号：HNSZZFCG-2017-0192； 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南，详见当天电子显示屏）。 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第一章第27.2款 | 其他唱标内容 | 无 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第一章第33.1款 | 履约担保 | 不需要 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第一章第37.1款 （请关注湖南政府采购网相关信息） | 政府采购强制采购节能产品 | 采购《节能产品政府采购清单》第二十一期内的产品：见第七章投标邀请第2条 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品和湖南省政府采购支持两型产品办法的通知 | 一、政府采购优先采购环境标志产品 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第十九 期)内的（投标人必需提供环境标志产品政府采购清单规定的此期内所在页复印件，并做特别标志注明；没提供所投环境标志产品此期内所在页复印件的此项不予计分；不是清单内的产品，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。 二、湖南省政府采购支持两型产品办法的通知 采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》(第五批)内的（投标人必需提供湖南省两型产品政府采购目录此批内所在页复印件和附表《本项目所投两型产品清单》，未按要求提供上述资料的，评审时不予以考虑） （1）对于价格评标项中，可以对两型产品给予价格评标总分值的4%-8%幅度不等的加分 ； （2）在技术评标项中，可以对两型产品给予技术评标总分值的4%-8%幅度不等的加分； （3）在商务评标项中，对在项目所在地设有完善的售后服务机构和网点的两型产品，可以给予商务评标总分值的4%-8%幅度不等的加分 。 本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%、商务部分4%。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购（投标人如提供有中小企业产品，投标文件必需按招标文件第一部分对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）： 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分6%、 给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分3%、 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有投标担保、履约担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3、附页4。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第一章第38.1款 | 招标代理服务费 | 湖南省公共资源交易中心代理的任何招标项目均不收取招标代理服务费 |
| 第一章第39.1款 | 其他规定 | 1、供应商为中小企业的，应如实填写并提供供应商《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”或“两型产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》中该产品所在页复印件。否则不予价格扣除。 2、合同包或项目包或标段为确定成交供应商的最小单位(即一个合同包或项目包或标段确定一个成交供应商)，合同包或项目包或标段中产品符合政府采购优先采购政策，对该产品按本章规定实行价格扣除。 |

| 第二章 评标方法及标准(综合评分法)（前附表） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二章第2.2款 | 评标因素和标准 | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第二章第2.3款 | 权值 | (说明：权值、评审因素等具体内容见第九章评标方法及标准) |
| 第二章第3.2款、 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款、10.3款规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； (10)未能响应招标文件中政府采购合同格式条款规定的交货时间、交货地点、交货方式的； （11）投标有效期不足的； （12）不符合法律、法规和招标文件实质性要求规定的。 |
| 第二章第3.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第3.5款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，按一家计算，并以报价最低者为有效投标人 |
| 第二章第5.2款 | 投标报价调整 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
| 第二章第5.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
| 第二章第5.5款 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 投标人投标产品同时具备政府采购优先采购环境标志和湖南省政府采购支持两型产品的，投标人可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 |
| 第二章第6.2款 | 推荐的中标候选人数量 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
|  | 政府采购评审工作有关事项 | 财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知（财库【2012】69号）中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |

| 第三章 政府采购合同格式条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 湖南省粮食局、长沙市开福区湘江中路一段6号。 |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 按合同约定 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：系统建设要统一规划、分步实施。本期建设要求中标单位合同签订300日历天内完成，交付使用。 交货地点：按合同约定 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 提供≥3年原厂免费保修和免费上门服务。 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 7×24×4（7天×24小时服务+4小时内响应） |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：国库集中支付 付款条件：见其他商务需求 |
| 第三章第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | 仲裁 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方协商解决。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 杨 晨 | 名城支行客户经理 | 18692275667 |
| 招商银行长沙分行大河西先导区支行 | 伍 超 | 公司部主管 | 13574102790 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购投标担保函

编号：

（采购代理机构）：

鉴于                   （以下简称投标人）拟参加编号为              的                           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_________________________________ 元（大写_________________________________ ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

第七章 投标邀请

湖南省公共资源交易中心受 湖南省粮食局 的委托，对  湖南省粮食局智能粮食管理系统工程硬件及集成（采购编号： 湘财采计[2017]004138号、省直代理编号： HNSZZFCG-2017-0192）项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

一、采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质：

| 第1包：包1(本包预算： 24,130,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 1-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第2包：包2(本包预算： 23,740,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 2-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第3包：包3(本包预算： 21,510,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 3-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第4包：包4(本包预算： 21,320,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 4-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第5包：包5(本包预算： 20,380,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 5-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第6包：包6(本包预算： 19,860,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 6-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第7包：包7(本包预算： 19,170,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 7-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第8包：包8(本包预算： 18,730,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 8-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

| 第9包：包9(本包预算： 18,710,000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 9-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 批 |

二、投标人资格要求：

1、投标人基本资格条件：

(1)投标人法人营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件。

(2)法定代表人或合伙执行人授权委托书原件及双方身份证复印件。

(3)投标人税务登记证(国税或地税)复印件(如营业执照已改为“三证合一”新证的可不提供)。

(4)投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件（如营业执照已改为“五证合一”新证只需提供缴纳社会保险的凭证复印件）。

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行，内容为营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行，内容在原“三证合一”基础上增加社保登记证、统计证。

2、投标人特定资格要求：

第1包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、LCD拼接屏须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第2包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第3包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第4包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第5包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第6包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第7包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第8包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

第9包：

1、1、根据财库【2017】25号文件，本包中所投电脑、电视机、打印机、硬盘录像机须为国家《节能产品政府采购清单》内的产品（提供相对应的“第二十一期节能产品政府采购清单”的当页复印件）。

2、2、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

三、招标文件获取办法：

1、招标文件下载：从即日起至标书下载截止时间（） ，请登录湖南省政府采购管理平台www.ccgp-hunan.gov.cn或湖南省公共资源交易中心(政府采购处)电子操作平台门户网站www.hncg.gov.cn进行电子标书下载。

2、投标报名确认：供应商在投标报名确认截止时间（）前必须登录湖南省公共资源交易中心（政府采购处）门户网站www.hncg.gov.cn进行“投标报名确认”操作，逾期将无法确认。

* 未进行“投标报名确认”的投标商将视为无效投标，无法进入评标程序。

3、数字证书使用：湖南省政府采购管理平台www.ccgp-hunan.gov.cn、湖南省公共资源交易中心（政府采购处）电子操作平台www.hncg.gov.cn均需使用数字证书登陆进行操作，尚未办理数字证书的供应商请及时登录www.hncg.gov.cn查询数字证书有关业务流程。

供应商认为采购文件存在歧视性条款的，应在获取（下载）采购文件之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

四、开标时间与地点：

1、开标时间（递交投标文件截止时间）：。

2、开标地点（递交投标文件地点）：长沙市雨花区万家丽路二段29号

长沙市雨花区万家丽路二段29号（详见当天电子显示屏）。

3、逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供保证金的投标文件，集中采购机构将拒绝接收。

五、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：湖南省粮食局

地址：长沙市开福区湘江中路一段6号

联系人：沈双玲、王强

电话：84497563、84813224

六、集中采购机构联系方式：

采购代理机构名称：湖南省公共资源交易中心

地址：长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南 湖南省公共资源交易中心）

项目负责人：阎永逵

联系电话及传真：89665046

投标保证金咨询：0731-89665255

中标通知书（电子合同）：0731-89665223

第八章 技术规格、参数与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 第1包：包1(本包预算： 24,130,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 1-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第2包：包2(本包预算： 23,740,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 2-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第3包：包3(本包预算： 21,510,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 3-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第4包：包4(本包预算： 21,320,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 4-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第5包：包5(本包预算： 20,380,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 5-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第6包：包6(本包预算： 19,860,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 6-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第7包：包7(本包预算： 19,170,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 7-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第8包：包8(本包预算： 18,730,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 8-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

| 第9包：包9(本包预算： 18,710,000.00 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 9-1 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 1批 |

二、技术规格、参数与要求

项目说明：

项目概述

（一）项目背景

粮食是国家的命脉，粮食安全关系到国家安全。党中央、国家领导人对粮食安全高度重视。湖南素以“鱼米之乡”著称，是产粮大省，也是粮食消费大省。实施“粮安工程”，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给守住底线的必然选择，是满足全面建成小康社会对粮食质量安全需求新期待的基本要求，是应对国际粮食市场复杂形势增强我国粮食流通抗风险能力的迫切需要。对湖南省现有粮库进行“智能化升级改造”建设，并围绕湖南省粮食管理“省、市、县三级体系”打造智能化监管平台，就成为了实现湖南省“粮安工程”的必由之路。

（二）建设目标

本期目标主要包括345个地方国有粮库智能化建设、省市县三级粮食监管信息平台建设、虚拟化平台建设三大目标，通过粮库智能化升级改造、省级粮食管理平台、粮食监管云平台系统及省市县三级连接网络三大部分建设实现以下应用目的：

1、全方位提高粮库的信息化水平

通过信息化手段，将粮库粮食出入库作业的相关流程要求在系统中通过工作流的方式实现，由系统驱动各项业务流程执行各项目作业，保证制度的规范执行，避免违章违规操作。数据的采集既能兼容原来的手工作业模式，又能兼容应用以RFID为代表的物联网传感器技术，自动采集作业过程中各环节的数据，减少人工参与，保证数据的客观性，防止舞弊行为，提高工作效率。将粮库业务管理信息系统与粮情测控、安防监控等系统在智能粮库系统中有效集成，实现粮库不同业务间的协同、支持，粮食数量质量管理的精细化、规范化、实时化水平显著提高。

2、政策性粮食和政策性业务全面采用信息化监管方式

承担各级储备粮存储、最低收购价粮食收购任务的企业均装备与相关监管部门和单位联网的信息化管理系统，使政策性粮食和政策性收储业务处于全流程、全方位的监管状态，部分企业和业务实现在线监管。

3、粮食质量监测预警信息化水平进一步提升

监管单位通过网络即时自动获取收购、出入库环节产生的质量信息以及库存粮食品质情况；一批具备信息化功能的检验设备（仪器）得到推广应用；粮食质量监测预警能力和对特定粮食质量监管能力显著提升。

4、粮食市场监测预警和应急指挥更加高效

利用信息化技术逐步扩大市场监测范围和监测内容，更多采用自动抓取等新技术提高数据采集质量、效率和灵敏度；省级和大中城市粮食应急预案均实现信息化管理。

5、粮食流通监管信息化不断创新

以信息化为基础，建立健全粮食企业信用信息档案，全面归集企业的基础信息和信用信息，为企业信用评级，健全守信激励失信惩戒机制，对不同信用级别的粮食经营者实施分类服务和监管提供数据支撑。

6、业务协同及公共服务能力明显增强

通过信息技术与粮食业务的深度融合和管理创新，企业管理效率更高，行业监管和指导更有力，服务售粮农民、粮食消费者和市场经营主体的公共服务能力更强。

（三）项目规模

本项目以粮食监管信息平台为建设核心，以粮库业务应用为基础，通过平台与智能粮库等系统对接，实现对全省粮库的粮食出入库、仓储等业务相关信息的数据上报采集，达到对粮库等单位自身日常工作管理和业务监管的目的，并依托湖南省粮食数据资源池，开展数据采集和决策分析，满足粮食库存保管降本增效、远程监管的需求，确保储备粮库存数量真实、质量可靠，在国家需要时调得动、用得上，从而实现粮食宏观调控和保障粮食安全的目标。

本次项目建设的智能粮食综合监管信息平台系统，覆盖省粮食局、14个市州粮食局及122个县（市区）粮食局用户；建设的智能粮库管理系统，覆盖全省各示范库、储备库、收纳库，共计345个国有粮库用户使用。同时要求实现智能粮库系统与智能粮食综合监管信息平台的互联互通，对137个各级粮食主管部门和345个国有粮库的用户进行现场实施、集成和培训工作。

（四）建设方式

为加快湖南省智能粮食管理系统工程项目的建设，采用“1+1+8”的建设方式进行建设实施。湖南粮食集团、长沙市的智能粮库系统建设委托湖南粮食集团按照湖南省粮食局的统一要求，在确保功能配置要求不低于统一实施方案标准、与粮食监管信息平台互联互通的前提下组织实施项目建设，不纳入本次招标。其它建设内容在统一标准和统一接口的前提下由省粮食局组织分十个包开展建设：一家软件开发与实施商、一家省市县平台系统硬件集成商、8个片区的智能粮库系统硬件集成商。其中，软件开发与实施商将作为整个项目的综合集成商，协助省局制定全省互联互通接口标准、售后运维标准及相关技术规范，负责省粮食监管信息平台软件开发与实施、智能粮库软件开发与实施，负责粮食监管平台与各智能粮库系统的互联互通，负责省粮食监管信息平台软件、智能粮库软件的售后运维服务，负责协调省局平台集成商和分片区集成商对粮食监管信息平台、智能粮库系统的硬件设备及相关技术进行售后运维服务；省市县平台系统硬件集成商以及分片区智能粮库系统硬件集成商为省市县粮食局和各粮库提供软硬件支撑环境，并按照综合集成商的要求负责智能粮库软件与系统硬件的集成，实现智能粮库软件与省监管信息平台的互联互通与对接。

本次为1个省市县平台系统硬件集成商和8个片区智能粮库系统硬件集成商公开招标。

第1包： 中标单位将成为平台硬件系统集成商，承担省市县三级粮食监管信息平台的硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作。

一、项目建设内容

建设内容包括：负责1个省级平台、14个地市级平台、122个县级平台的硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作，负责各级平台及智能粮库的网络架构、互联互通工作。

各系统建设说明

省粮食局原机房升级改造

湖南省粮食局原有机房约50平米，已建成多年，需要升级改造，本工程建设需按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的C类标准设计，包括机房室内装饰、电气系统、门禁系统、机房视频监控系统等。

1、机房装修

机房改造升级工程装修工作，秉承满足先进性、实用性、安全性、可观赏性的原则，做到专业的设计，精心的施工，以确保本机房质地高雅，精致，线条流畅，具备现代机房风貌的整体品质。投标人须根据现场实际情况，完成省局机房装修设计、实施工作，装修内容包括：天花、地板、墙面等工程。

2、机房电气系统

机房的配电系统是一个综合性系统，是主机房计算机及网络通信设备、机房空调动力设备、照明及应急照明设备的动力来源。投标人须根据现场实际情况，完成省局机房的电气系统设计、实施工作，包含机房配电、配线、照明灯等工作。

①  配电柜

机房市电由大楼低压配电室引入，接入到配电柜，配电柜采用市电与UPS共用方式，柜内需设置ATS输入、UPS输入、输出；空调配电、照明配电等市负载以及IT配电、机柜配电等UPS负载，机房灯具的50%为自带蓄电池备用应急。

②、照明系统

计算机机房主要依靠人工采光，计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康，而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系，尽量避免直接反射光，避免灯光从作业面至眼睛的直接反射，损坏对比度、降低能见度。对此机房宜用带隔栅的荧光灯，可选用三管的或二管的，灯具的镜面为哑光，光源为T5三基色高效荧光灯。

照明分正常照明、应急工作照明。正常照明时，主机房照度应大于500Lx。照明荧光灯采用电子镇流器。其优点是：节能、启动性能好、功力因数高、无音频噪声、无频闪现象，对计算机电源无干扰。

应急工作照明，采取正常照明的灯具中的50%灯具，由自带蓄电池供电的方式解决应急时的照明。确保因停电各种原因，能让机房工作人员正常疏散（≥60LX）。

本工程主机房的平均照度500Lx，机房照明使用节能灯，采用无眩光多隔栅灯棚。

③、配线系统

► 机房的电源进线应按照《建筑物防雷设计规范》采取过电压保护措施，即在电源引入端设置二级浪涌保护器，配电箱电源应采用电缆进线。

►  计算机电源插座安装在机柜背部两侧，配线由UPS输出至列头配电柜经上走线桥架及线槽引至机房各处。

►  机房区域预留单相及三相电源线，并留有足够的长度余量，以备日后可能的需求；

►  机房专用地线采用电缆从本楼层接地端引至机房，并分别标明各类接地，机房内用紫铜带做接地网3*30。

►  机房内共分三类线槽：电源线槽、数据线槽和计算机缆线槽，所有线槽、线盒材料要求采用进口1.2mm厚钢板，一次冲压成型，喷塑静电喷涂。

►  所有配电线采用铜芯绝缘国标的阻燃双塑型铜芯电线，按照规范使用不同颜色。

3、机房门禁系统

门禁系统，即出入口控制系统，其主要功能简单来讲就是实现"何人、何地、何时"的管理，即对什么人在什么时间进出哪个区域的门进行控制。系统可对进出人员权限进行控制，也可对进出记录进行监视。简而言之，门禁系统是通过计算机、网络型门禁控制器、电子锁、IC卡等设备及相关软件的控制，实现对区域重要出人口人员进出的统一管理的系统。门禁系统最主要的特征就是要求安全、稳定。

门禁系统属于典型的自动控制系统，其工作流程为:首先通过管理软件，在控制器内设置人员的出入权限；然后将设置参数通过线路下载到现场控制器，控制器按设置的权限对门进行出人控制，不需要始终连接电脑。电脑主要完成从控制器采集出人数据和报警信息存档，并且可以通过软件进行强制开门等操作。

4、机房视频监控系统

本项目机房视频监控系统主要是针对机房内的安全进行实时监控，以防止机房设备丢失，此系统需采用高清摄像机对机房进行实时无死角监控。

省市县三级平台机房设备

省市县三级平台机房设备主要包含安全设备、网络设备、服务器、存储等硬件，中标人需根据采购人及综合集成商的要求，完成各节点的实施、集成、调试工作，并配合采购人、粮库包集成商、运营商完成省、市、县、粮库四级节点网络互联互通的调试工作。

网络系统建设

湖南省粮食局网络建设主要利用政府云平台实现。

应急指挥显控调度及展示、安防监控、OA以及粮情监控系统全部承载在该网络系统中。

在湖南省粮食局机房，部署两台出口防火墙，它们相互之间通过心跳线互联形成HA(High Available)，进行主主部署，两台出口防火墙的上行线路上联到政府云平台；两台出口防火墙的下行线路下联到两台汇聚交换机。

办公区汇聚交换机与防火墙互联；下行线路联到接入交换机，对下行设备二层互联。

办公区接入交换机与汇聚交换机二层互联；办公设备通过千兆电口到接入交换机。

视频综合管理中心

本模块建成后需将全省粮库的安防监控视频全部无缝接入，并且需要实现视频预览流媒体分发、安防管理运维、视频智能化及大数据分析、异常事件备份追溯等功能应用。同时，还需建设指挥中心大屏和控制设备，将全省应急指挥视频调度、粮库监控视频、粮库电子地图客户端等信号切换上墙显示。中标人需完成省中心硬件系统实施、集成、调试工作，并配合采购人、综合集成商、协调各分片区智能粮库系统集成商，完成全部相关设备的接入、联调工作。

视频综合管理系统功能要求

视频综合管理系统需包含如下子系统和应用模块：出入口管理系统、移动客户端子系统、地理信息子系统、资源管理应用模块、数据库模块、流媒体转发模块、应急指挥调度应用、智能分析应用。为确保系统的稳定性、兼容性和后续可扩展性以及使用便捷性，该套管理系统需集成以上子系统和应用，且统一管理界面，实现用户、组织、资源、权限等基础数据管理与共享，统一管理服务，统一对外服务接口，为实现与其他应用系统的对接和深度融合提供基础。

全省粮库视频监控设备的无缝接入和管理，支持固定监控设备和移动监控设备的接入等。其视频综合管理系统需要支持至少15000路视频监控点位接入和管理，能支持Window环境中正常运行。

视频实时预览和录像存储回放功能，且能支持前端智能分析摄像机、网络硬盘录像机等硬件设备接入并实现移动侦测、智能跟踪、分段回放、同步回放等智能回放功能、快速检索等智能分析功能，做到异常事件提前预警。系统支持B/S、C/S、移动客户端等模式，支持报警信息短信推送、手机APP推送等。

系统需支持GIS地图应用功能，可在GIS地图上显示移动设备运行轨迹、实时视频预览等。

系统支持流媒体分发和转发功能：支持音视频流媒体转发，从单一设备取流，分发给多个客户端，支持桌面、WEB、移动客户端浏览视频，支持三码流。

系统需支持多画面1/3/4/6/7/9/12/15/24画面分割，视频解码显示功能。能全屏显示、大屏轮巡预案、开窗漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙等应用。

系统支持资源管理、权限分配管理：可列表显示当前平台中所有资产的信息，支持资产的多种属性：资产类型、名称、设备型号、所在经纬度、厂商、工程商、责任人、所属组织机构等。支持资产各种查询：可按资产类型、名称、设备型号、所在经纬度、厂商、工程商、责任人、所属组织机构等属性任意组合查询。支持按组织机构、资产类型、设备型号、设备厂商、工程商进行分类统计资产报表。支持按资产不同状态产生统计报表。支持对所有的配置数据、资产信息、日志等进行备份与恢复。支持用户名、所属组织、用户级别、联系电话、E-mail、用户角色分配的信息管理。支持角色功能访问权限、角色资源访问权限、角色组织划分，角色类型设置。

安防运维管理功能要求

安防运维管理系统能实现对全省整个监控系统中的设备数量、设备类型、摄像机在线率、录像异常情况，并可以导出实时统计报表：如摄像机在线数统计报表、视频质量统计报表、设备在线数统计报表、设备故障次数统计报表、设备维修及时率统计报表，方便相关人员对整个系统的运维管理。可根据实际需求与粮食局的其他业务平台进行对接，需无缝对接视频综合管理系统，确保对视频监控系统设备、运行状态等统计的准确性和实时性。另外，对异常情况检测包括：无图像、图像模糊、网络中断、画面遮挡、登录异常、图像异常、场景变更等，可以保证不少于13000路1080P高清一天检测完成。

视频智能化功能要求

视频智能化功能可实现对全省各粮库实时视频图像、本地存储录像和图片进行智能分析，该视频智能化功能需无缝对接视频综合管理系统，确保数据存储智能化和结构化，支持车辆和活动目标结构化信息提取并存储到本地存储节点，提高视频检索的效率和准确性。

事件追溯备份功能要求

由于粮食局所辖粮库分布在14个不同地市，且视频监控点位数量庞大，为确保发生异常事件后能迅速检索相关视频、图片、录像等，要求事件异常追溯备份系统具备智能追溯功能、同时能提供对外服务接口，成功对接视频综合管理系统，能确保数据稳定性和数据安全性。

应急指挥显控调度系统

应急指挥视频调度系统依托湖南省发改委视频会议系统进行设计，其中省/市2级粮食局设计终端及配套设备，县级粮食局设计终端设备，可以由省级组织发起全省应急指挥视频调度，也可以市级组织发起全市应急指挥视频调度。

省级应急指挥视频调度中心面积约为240 m2。它既是召开各类应急指挥视频会议的会场，也是一个承担全省视频系统监控及管理功能的控制室。它主要包括：省级会议管理系统、视频系统、音频系统、中央控制系统、大屏幕显示系统、会场装修等几个部分组成。

会议管理系统：该系统用来对本省高清视频会议系统进行管理工作，如会议组织召开和调度、终端设备状态监控、会议的录制等功能。

视频系统：视频系统完成主会场视频信号的采集、处理、切换、监控显示等作用，所以主要包括四类设备：视频输入设备、视频处理设备、视频分配切换设备以及视频输出设备。

音频系统：主要由4类设备组成，包括：音源设备、调控设备、切换设备、输出设备等。

中央控制系统：根据用户的不同需求，实现相关设备的人性化、智能化、集中化的控制，包括：实现摄像头和话筒的联动、灵活切换各视频信号、一键切换各类型会议模式、控制各类设备开关机等。

大屏幕控制显示系统：建设3行8列共24块55寸1.8mm 拼缝LCD 拼接大屏幕显示系统，前端视频图像以及其他信号通过数字矩阵编解码上大屏显示。为确保视频监控图像以及各类业务信号在大屏上正常显示，达到良好的视觉效果，拼接屏、拼接控制器、数字矩阵主机、视频综合管理系统须保持品牌统一性，达到整个大屏控制显示系统的稳定性和兼容性以及后续扩展性。

会场装修：按标准视频会议室装修，包含一套音响系统，及相应的公议桌椅等设备，应急指挥视频调度及电子展示中心平面图设计如下所示：

应急指挥视频调度是通过通信线路把两地或多个地点的应急指挥中心连接起来，以应急指挥视频调度方式召开会议的一种图像通信手段。应急指挥视频调度的主要特征是能实现实时传送与会者的形象、声音以及会议数据图表和相关实物的图像等等，身居不同地点的与会者互相可以闻声见影，如同坐在同一间会议室一样。

1、系统组网设计

湖南省粮食局计划建设的应急指挥视频调度系统依托湖南省电子政务外网IP传输线路，系统建设包括省粮食局主会场，以及下属14个市州粮食局和122个区县单位应急指挥视频调度室，全网实现1080P高清视频效果。

本系统设计实现以下功能：

采用最新的高清1080P技术，实现全省1080P高清应急指挥视频调度会议召开，视频清晰流畅；

系统支持在省级应急指挥视频调度平台召开全省各市县参加的高清应急指挥视频调度会议，各市州也可独立召开与下属区县单位的应急指挥视频调度会议。

系统具有双视频流功能，本系统除了用于召开行政应急指挥视频调度外，还具有多点研讨、技术培训、远程教育等视讯业务应用。

2、省级单位设备部署设计

在省局控制中心部署一台高清录播服务器、一台16路插板式远程电视墙服务器、以及相关控制系统和主会场应急指挥视频调度终端等设备。

为满足会场便捷的会议召开，系统需具备主叫呼集功能，可在终端侧显示地址本中的会场在线状态，亦可在终端侧直接发起全网会议无需管理员参与。

为满足会议便捷入会功能，系统需具备一键入会功能，支持会议列表推送到终端，终端侧一键点击入会。应急指挥平台上支持创建虚拟会议室，持会议凭证即可激活会议，直接呼叫虚拟会议室内的与会人员加入会议。

配置1套16路插板式远程电视墙服务器，电视墙服务器负责将各会场的音频图像解码输出到视频矩阵分配，实现多路图像解码上墙显示。电视墙服务器采用嵌入式插卡式设计，支持双电源备份、双网口备份，可插入多块板卡并可灵活堆叠扩容。本次配置一台电视墙服务器实现16路高清1080P60高清解码输出。

在省级主会场配置1台应急指挥视频调度终端，终端具备超强的视音频处理性能和丰富的接口，支持64k~8Mbps带宽，支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码算法，支持1080p50/60fps高清分辨率。终端通过音视频接口与外围音视频矩阵对接，实现音视频编码、传输、解码输出。

在会场部署两台高清摄像机，实现音视频信息采集。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集。其中一台用于拍摄会议室全景，另一台用于拍摄发言人特写，支持12倍光学变焦，4K*2K分辨率，具备1200万以上像素。摄像机具备DVI、SDI高清视频输出接口，可直接与视频终端或视频矩阵连接。

3、市级单位设备部署设计

在市级主会场配置1台应急指挥调度终端，终端具备超强的视音频处理性能和丰富的接口，支持64k~8Mbps会议带宽，支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码算法，支持1080p50/60fps高清分辨率，。在会场部署两台高清摄像机，实现音视频信息采集。高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集。其中一台用于拍摄会议室全景，另一台用于拍摄发言人特写，具备200万以上像素，支持12倍光学变焦。摄像机具备DVI或SDI高清视频输出接口，可直接与视频终端或视频矩阵连接。

4、区县单位设备部署设计

在各区县指挥调度室采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构、会议速率支持64Kbps—8Mbps、。终端通过音视频接口与外围音视频矩阵对接，实现音视频编码、传输、解码输出。

本次在在每个区县分会场各部署1台高清1080P60摄像机。高清摄像机支持72度广角和12倍光学变焦拍摄，摄像机具备DVI高清视频输出接口，可直接与视频终端或视频矩阵连接。

5、数字化录播

系统支持配置录播服务器实现数字化录播，通过网络直接接收MCU转发的数字视音频码流，避免因二次编解码带来的图像和声音损失，录制后的文件存储在录播服务器本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原会议均保持一致。

系统支持对会议或会议中的多个终端图像同时录制，并可以对会议图像和双流内容进行同步录制。录制后的会议资料可采用多种方式回放，包括通过PC浏览器登陆进行回放、通过微软Windows Media Player播放器进行回放、通过应急指挥视频调度终端进行点播等，点播时可进行开始、暂停、停止等操作。

6、容量电视墙输出设计

系统支持配置电视墙服务器，实现多路高清图像解码输出到大屏显示设备，每一路图像显示一个分会场的情况，可以实时对会议监视或用于监控画面的显示。

单台电视墙服务器具备16路1080p60图像解码能力，并支持CIF、4CIF、720P、1080I/P以及VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA等格式图像解码输出。

电子展示大厅

电子展示大厅主要为日常会议、培训、学术交流、对外展示而建设，其功能须满足内部各类会议、电视电话会议、宣传交流、人员接待、成果展示等现代会议系统的要求。系统需要涵盖：集成计算机、会议扩声、LED全彩大屏、电视会议、影音等诸多系统的应用功能；会议室不但能够接驳并显示多种数字/模拟视频信号，还能够进行数字会议，控制并指定发言，同时能够做到摄像自动跟踪；不但可实现各种分项功能要求，也必须具备自动化的中央集中控制功能。

电子展示大厅建设包括：展示大厅建设和展示会议室建设以及电子展示应用软件。展示大厅建设包括场所建设、LED显示条屏、LED大屏系统、扩声系统、中央控制系统等；展示会议室建设包括场所建设、扩声系统、数字话筒、中央控制系统、无纸化会议系统等；电子展示应用软件功能包括全省仓储物流设施展示、全省粮食产业展示、粮油产品展示、全省粮政管理展示、地理信息及综合展示等。

二、技术要求

总体要求

中标人负责1个省级平台、14个地市级平台、122个县级平台的硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作，负责各级平台及智能粮库的网络架构、互联互通工作。

投标人须编写详细施工组织计划，包含进度计划、施工方案、人员配备、技术服务方案，制定质量控制、进度控制、风险控制等管理体系。

深化设计要求

由于本项目的建设内容繁多，现场环境较为复杂，要求投标人在投标文件中承诺，中标后，能够对用户进行详细的需求调研和现场勘查，根据各级粮食局的实际需求和管理要求，对工程实施方案进行详细的深化设计，并详尽规划项目建设的实施集成工作各项步骤和细节，经采购人及综合集成商确认后，再进行硬件产品采购和整体系统建设。

设备选型要求

1、厂商的选择

主要设备在不同粮库需选取同一厂家的产品，保证在设备可互连性、协议互操作性、技术支持和价格等方面都更有优势。投标人所选供应商应为业内一流厂商，产品线齐全、技术认证队伍力量雄厚、产品市场占有率高，其产品经过更多用户的检验，产品成熟度高，而且这些厂商出货频繁，生产量大，质保体系完备，售后服务体系完善。同时本着经济合理，可靠适用的原则选择相应的产品档次。

2、技术成熟，先进可靠

系统使用目前成熟、先进的软件技术（或产品）和设备，坚持安全性与先进性相结合，可操作性与可扩展性相结合，优先采用自主可控的国产化设备和系统，以及成熟、可靠的信息技术，确保全湖南省粮食行业信息化系统安全、高效运行。争取做到五年内不落后。同时考虑长远发展需要，信息化基础设施建设还应做到在满足需求前提下的技术适度超前，为未来的业务员拓展留有空间。

互通和对接要求

为了确保本项目建设内容及购置设备能够满足平台软件运行配置要求，能够满足三级平台及粮库软件间互通与对接要求，能够满足智能粮库与省局视频综合管理中心互通与对接要求、省市县三级应急指挥显控调度系统互通与对接要求，采购人和综合集成商将在项目实施前联合编写湖南省粮食智能化项目各系统联调标准和规范，要求投标人在投标文件中承诺，中标后，按照该标准和规范协调各方完成省、市、县、粮库网络互联互通调试及视频综合管理中心、应急指挥显控调度系统的对接工作，并配合综合集成商完成软件对接工作。

要求投标人在中标后，所采购的各类设备能够与粮库及平台软件无缝对接，并完成上述互联互通及对接工作，所有系统均需通过联调测试。联调测试报告将作为投标人最终验收的必备条件。

第2至第9包：中标单位将成为智能粮库系统硬件集成商，并承担相应片区粮库的硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作。

一、项目建设内容

本工程的建设内容包括：272个粮库智能化粮库系统的配套硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作，同时，需配合综合集成商完成粮库软件部署联调，配合平台系统集成商及网络线路运营商完成粮库与各级平台网络联调。必须满足智能粮库项目软件系统及与省、市、县三级监管平台互联互通需求。

本次招标按照8个片区（1、郴州、永州；2怀化、自治州、张家界；3、邵阳、娄底；4、常德；5株洲、湘潭；6军粮集团、洞庭集团；7、岳阳、益阳；8、衡阳）进行招标。

因为粮库数量多，且不同粮库的仓容量、库区面积、仓房数量等都差异较大，从各粮库的实际需求，项目资金合理配置的角度出发，需对粮库进行分类，不同类型的粮库按照不同的建设标准进行建设。

首先按库容大小进行分类：A类：仓容8万吨以上(含8万吨)，B类：仓容5-8万吨（含5万吨），C类：仓容2-5万吨（含2万吨），D类：仓容1-2万吨（含1万吨），E类：仓容1万吨以下。再按照“示范库”、“储备库”和“收纳库”3类建设标准所有粮库进行归类。

如下表所示:

| 分类 | A | B | C | D | E | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仓容≥8万吨 | 万吨>仓容 ≥5万吨 | 5万吨>仓容≥2万吨 | 2万吨>仓容≥1万吨 | 仓容<1万吨 |  |
| 示范库 | 3 | 1 | / | / | / | 4 |
| 储备库 | 4 | 22 | 61 | 24 | 8 | 119 |
| 收纳库(独立) | / | / | / | 5 | 17 | 22 |
| 收纳库(普通) | / | / | 11 | 21 | 95 | 127 |
| 合计 | 7 | 23 | 72 | 50 | 120 | 272 |

本项目根据不同粮库的差异化需求，实现不同的功能模块化组合，具体建设内容详见下表：

| 序号 | 系统功能 |  | 示范库 | 储备库 | 收纳库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块一 | 智能视频监控安防系统 |  | √ | √ |  |
| 板块二 | 粮库决策管理系统 |  | √ | √ |  |
| 板块三 | 机房建设 |  | √ | √ |  |
| 板块四 | 综合布线系统 |  | √ | √ |  |
| 板块五 | 智能仓储管理设备 | 多功能粮情检测系统 | √ | √ |  |
|  |  | 自动仓窗改造 | √ | √ |  |
|  |  | 智能通风系统 | √ | √ |  |
|  |  | 低温储粮系统 | √ |  |  |
|  |  | 准低温储粮系统 |  | √ |  |
| 板块六 | 智能粮食出入库系统 |  | √ | √ | √ |
| 板块七 | 粮库综合业务管理系统 |  | √ | √ |  |

（一）各系统建设说明

1智能安防监控系统

在粮库设计并建设视频监系统，既要监控库区全貌，还应实时监视车辆、人员在库区的活动情况，并通过录像机记录下来。本次项目招标的前端摄像机需具备智能分析功能，如区域入侵、跨线入侵检测、移动侦测、自动跟踪等智能分析功能，同时可对非法入侵进行报警，保障库区安全。对进出库区大门、过磅、仓房门等关键部位进行动态记录。借助摄像机图像智能识别技术、低照度、透雾等功能变被动防御为主动防范，保护粮仓安全。如对库区出入口、重点部位、每个粮仓大门均设置监视摄像机在低照度情况下甚至晚上仍获得清晰的视频监控图像；粮仓大门的摄像机具备车牌识别功能，能自动识别进出粮库的车辆车牌号等信息，实现对进出车辆的管控。同时在示范库和每个储备库内分别选择1个仓廒安装一套可监测虫情变化、异动情况并可估测体积、防磷化氢气体熏蒸的专用仓内智能安防系统。投标人需确保本系统能无缝接入粮食局视频综合管理系统，同时投标人须保证本系统为粮库软件提供标准的软件接口，方便后续与粮食局业务系统以及其他子系统深度融合应用。

在示范库、储备库建设粮库综合展示系统，与粮库业务管理系统、视频监控系统、自动控制系统等实际业务系统相集成，让用户能够直观的查看粮食仓储、作业、视频监控等信息；通过表格、图表等进行统计分析展示，实现粮库的可视化管理。

2粮库决策管理系统和综合业务管理系统

在示范库、储备库建设粮库决策管理系统和综合业务管理系统，与粮库各智能化管理系统等实际业务系统相集成，让用户能够直观的查看粮食仓储、作业、视频监控等信息；通过表格、图表等进行统计分析展示，实现粮库的可视化、信息化、智能化管理，高效决策管理等。

3机房建设

机房作为粮库各系统的核心枢纽，承载了库区网络汇聚、与平台互联互通等工作，故根据各粮库的实际情况及对机房重要性的分析，需在各示范库、储备库进行机房建设，将网络设备、计算机设备、粮情检测主机及上位机、视频及安防监控设备集中到一起。打破过去各设备独立运行、相互隔离、信息孤岛的局面。使用标准网络和服务器机柜；使用机架式路由器、交换机、网络安全设备、服务器、KVM等专业设备；将机房照明用电和设备用电分开，并配备小型UPS不间断电源；在房间内做抗静电地板的敷设、机房配电的防雷及等电位接地，机房内空调的安装，UPS供电等统一设计考虑。消防器材以灭火器为主要设备。

4综合布线系统

对粮库库区各仓及廒间进行综合布线，包括地面开槽及回填等土建工程，以及光纤、镀锌钢管、双绞线、配电箱、弱电井、室外防水信息箱、光纤焊接盒等所需各类材料与辅料。系统具有开放性、灵活性、可扩展性、实用性、安全可靠性和经济性等特点,支持数据、图像等业务信息的传输,并具有高速和高宽带的传输能力,能满足建筑群内各种信息传输的需要,尤其是高速数据的传输要求。为了满足本项目粮库信息化建设、库区视频安防和粮库业务管理信息化及出入库流程管理的需要，库内局域网覆盖库内局域网覆盖本项目涉及库内主要作业点，以及仓储设施的关键位置；预埋管网、管线应预留部分冗余，以便扩展。

5智能仓储管理设备

智能仓储管理系统包含多功能粮情检测系统、自动仓窗改造、智能通风系统、低温储粮系统、准低温储粮系统。各子系统及功能模块设计如下：

5.1多功能粮情检测系统

在粮库建设多功能粮情监测系统，通过数字式粮情检测系统、气体在线浓度检测系统、自动虫情检测系统对粮食的温度、湿度、气体浓度、虫情等指标进行多功能粮情检测，实现对粮情综合数据的采集，根据综合集成商提出的标准提供控制接口。对已配置粮情检测系统的粮库，须具备接入兼容能力。

5.2自动仓窗改造

在示范库每个库选择2个仓廒，各廒间分别安装一套自动仓窗控制系统；在B类储备库以上的粮库每个库（不含示范库）选择1个廒间安装一套自动仓窗控制系统。对试点仓房仓窗进行自动化控制改造，通过该系统实现仓窗手动摇杆、现场/远程自动一体化控制，并根据软件集成商提出的标准提供控制接口。实现对自动仓窗的远程人工开启、关闭及状态监测，对其开关记录进行管理。

5.3智能通风系统

在示范库每个库选择2个廒间，各廒间分别一套安装智能通风系统；在A类、B类储备库每个库选择1个廒间安装一套智能通风系统。对选择廒间仓房的风机设备进行自动化控制改造，通过该系统实现粮仓风机的现场/远程控制，并根据软件集成商要求的标准提供接口。实现通过系统输入天气参数获取环境的温度、湿度等通风参数，利用粮情检测模块获取粮情参数，通过计算比较各类参数，准确判断通风条件，当粮堆内、外通风参数符合通风各种目的时，系统将自动打开粮仓的通风窗或通风口，启动通风机进行机械通风，捕捉最佳时机进行降温通风、降水通风和排积热通风等，避免低效通风，无效通风和有害通风现象的发生，同时可以在后台软件上设置通风设备的自动通风时间，在要求的时间内分机自动启动工作。

5.4低温储粮系统

低温储粮技术是使一定温度、湿度的冷空气，在穿过粮堆时与粮食进行热湿交换，使仓内粮食温度降到低温状态，从而降低粮堆的呼吸强度，抑制害虫和微生物生长，减少粮食损失，延缓品质陈化和劣变，达到安全、保鲜、生态储存粮食的目的。是目前全世界公认的最为安全、可靠、合理和符合绿色环保要求的储粮技术，是确保粮食安全储藏和品质保鲜的最重要方式，也是最有发展前途的绿色储粮技术。

根据不同粮食种类所适应的最佳存储和保质温度，利用热泵冷暖系统（地源、水源、空气源），根据智能粮库软件系统检测到的仓房温度，提供科学的，优化过的控制参数，自动控制低温冷却设备的运行，使仓库内温度保持在设定的储藏低温范围5~15℃，表层粮温20℃以下，确保仓储粮食安全储存及保证高品质存储。

冷却机组采用热泵技术，将浅层地能从地下或地表水中提取并转换利用，借助于少量的电能为能源，实现高效制冷降温、控温、控湿的目的。

仓房降温过程中，由冷却机组产生并输入仓房内的低温冷风，会大量吸收掉粮食的热量，在仓房内吸热后的空气在风机的作用下通过回风管道进入制冷机的换热器，在换热器中由于循环工质的作用，气体所含热能被循环水吸收转移，气流被再次降温，降温后的气流再次被重新送入仓库，粮堆或粮面的热量再次被吸收转走；如此周而复始，粮食热量不断被冷风吸收转移，从而达到了降温的目的。整个过程，是通过气流、制冷剂、换热器、压缩机及电能作用，最终实现粮食热量向地下或地表水中的转移过程。

中标人须按照低温储粮要求，对示范库部分满足条件的仓房进行低温储粮改造（具体是：军粮集团示范库按2万吨仓容部署；天下洞庭粮油集团示范库按3万吨仓容部署；株洲县示范库按2万吨仓容部署；常德市示范库按3万吨仓容部署），改造内容包括：进行屋顶、墙体的保温隔热处理，对门窗进行气密性、隔热进行改造。按照低温储粮技术要求，采用表层控温、整仓降温等设备系统，实施相应的工程建设和设备、软件的安装调试。实现低温储粮设备监控及管理，对粮情系统采集的仓内温度、湿度等数据，经过低温储粮控制模型分析后给出控制策略，保证低温储粮设备运行在最佳状态。系统实施方案应给出低温储粮设备（包括但不限于：工业冷却机、工业空调等）品牌型号、技术参数、配置及能耗标准，对已配置气调硬件设备的粮库，系统须具备接入兼容能力。

5.5准低温储粮系统

按照准低温储粮要求，对储备库选择保温隔热效果较好的部分的仓房进行试点（具体A类库按1.5万吨仓容部署；B类库按0.9万吨仓容部署；C类库按0.6万吨仓容部署；D类库按0.3万吨仓容部署）。本系统通过工业空调制冷的方式完成对储备库选择保温隔热效果较好的部分的仓房进行试点。中标人须进行的工程建设和设备的安装调试。实现准低温储粮设备监控及管理，对智能粮库软件系统采集的仓内温度、湿度等数据，经过准低温储粮控制模型分析后给出控制策略，保证准低温储粮设备运行在最佳状态，系统须具备接入兼容能力。

5.6环流熏蒸系统集成

该系统主要是运用新技术，实现空气动力环流熏蒸杀虫，以提高熏蒸安全性和杀虫效果，按环流管道的固定方式分为固定式和移动式。该模块须实时检测仓内氧气、二氧化碳和磷化氢等气体浓度变化，并自动实现与熏蒸作业的关联，同步传输至电脑和移动终端，方便熏蒸作业人员作出相应的决策，促进熏蒸作业过程中的安全生产。

软件开发商须明确软件所兼容的环流熏蒸硬件设备（包括但不限于：熏蒸设备、硫化氢检测设备、硫化氢报警设备等）品牌型号、技术参数和配置，对已配置环流熏蒸硬件设备的粮库，软件开发商须具备接入兼容能力。

5.7移动巡仓系统

建立移动巡仓系统，利用智能手机，在查粮过程中实时记录和上报查粮过程中发现的问题，操作数据上传服务并生产巡更操作记录，提供巡检记录和巡检轨迹，确保日常巡检工作的真实有效性。

同时，系统还配置节能控制功能模块，该模块结合视频监控、虚拟技术、激光技术等多种先进技术配合使用，自动测量粮食体积和粮堆外形三维建模，实现仓内储粮信息可视化，无需人工干预，实现日常清仓查库自动化。粮食体积异常变化时能自动报警。

6智能粮食出入库系统

综合使用RFID技术以及通用的监控、车牌识别、语音播报、LED显示屏等产品，对粮食出入库过程进行引导、控制和监管，在称重环节能远距离识别车辆身份,进而实现作业过程自动化。同时配备移动设备，实现移动出入库管理功能，大大提高收粮高峰期的粮库运粮车辆的出入库和收粮效率。

在出入库各个环节，通过物联网技术，实现信息的自动化采集、存储与智能化作业控制，并尽可能减少人工参与，从源头保证信息准确、控制作业流程规范、高效运行。系统以智能卡为载体，实现各作业环节车辆身份信息的自动识别与合法验证，并自动留存全流程的作业信息记录，为监督审计、作业评估、质量追溯、纠纷处理等提供真实可靠依据。

二、技术要求

总体要求

中标人应负责相应片区的粮库配套硬件采购、实施、调试、售后维护服务等相关工作，同时，需配合综合集成商完成粮库软件部署联调，配合平台系统集成商及运营商完成粮库与各级平台网络联调。必须满足智能粮库项目软件系统及与省、市、县三级监管平台互联互通需求。

投标人须编写详细的技术方案，内容应包含：进度计划、实施方案、人员配备、技术服务方案、培训计划、售后服务方案等，须制定质量控制、进度控制、风险控制等管理体系，同时，投标人须对本项目建设内容进行分析并提出合理化建议。

深化实施方案要求

由于本项目的建设内容繁多，现场环境较为复杂，要求投标人在投标文件中承诺，中标后对用户进行详细的需求调研和现场勘查，根据各粮库的实际需求、已配备设施和管理要求，对工程实施制订详细的深化方案，更新设备清单，绘制施工图纸，深化实施方案需经招标人及综合集成商确认后，再进行产品采购和整体系统的建设，采购人有权调增或调减产品采购，最终按实结算。

设备选型要求

（1）厂商的选择

主要设备在不同粮库需选取同一厂家的产品，保证在设备可互连性、协议互操作性、技术支持和价格等方面都更有优势。投标人所选供应商应为业内一流厂商，产品线齐全、技术认证队伍力量雄厚、产品市场占有率高，其产品经过更多用户的检验，产品成熟度高，配置满足系统运行发展要求，而且这些厂商出货频繁，生产量大，质保体系完备，售后服务体系完善。同时本着经济合理，可靠适用的原则选择相应的产品档次。

（2）技术成熟，先进可靠

系统使用目前成熟、先进的软件技术（或产品）和设备，坚持安全性与先进性相结合，可操作性与可扩展性相结合，优先采用自主可控的国产化设备和系统，以及成熟、可靠的信息技术，确保全湖南省粮食行业信息化系统安全、高效运行。争取做到五年内不落后。同时考虑长远发展需要，信息化基础设施建设还应做到在满足需求前提下的技术适度超前，为未来的业务员拓展留有空间。

系统接口设计和对接要求

由于智能粮库所选则的读卡器、IC卡、自动仓窗控制改造设备、智能通风系统设备、多功能粮情检测系统设备、低温储粮系统、准低温储粮系统等一系列设备需要与综合集成商进行软件接口对接，为了确保本项目建设内容能够满足粮库软件系统可正常运行并与平台软件系统互联互通，招标人和综合集成商将在项目实施前联合编写湖南省粮食智能化软件接口标准和规范，要求投标人在投标文件中承诺，中标后，将按照该标准和规范进行相应产品的接口开发和封装，并能够与粮库软件及平台软件进行联调并实现数据互联互通。

要求投标人在中标后，所采购的各类设备能够与粮库及平台软件无缝对接，通过联调测试。联调测试报告将作为项目最终验收的必备条件。

三、 “智能粮库”建设项目仓库分布情况说明

第2包：郴州市：共27个库点，其中B类2个，C类7个，D类6个，E类12个，总仓容424985吨。（储备库-14个，B类2个，C类7个,D类4个，E类1个；收纳库-13个，其中D类2个，E类11个。）永州市：共20个库点，其中A类1个，C类2个，D类6个，E类11个，总仓容296665吨。（储备库-7个，含A类1个，C类2个，D类4个；收纳库-13个，独立收纳库6个均为E类，普通收纳库7个，含D类2个，E类5个。）

第3包：张家界市：共8个库点，其中C类2个,D类2个，E类4个，总仓容104300吨。（储备库-3个，含C类2个，D类1个；收纳库-5个，含普通收纳库D类1个，E类1个，其余为独立收纳库，E类3个。）怀化市：共16个库点，其中B类1个，C类6个，D类4个，E类5个，总仓容322449吨。（储备库-12个，含B类1个，C类6个，D类3个,E类2个；收纳库-4个，独立收纳库2个，D类1个，E类1个，普通收纳库2个均为E类。）自治州：共9个库点，其中B类1个，C类2个，D类2个，E类4个，总仓容166900吨。（储备库-5个，含B类1个，C类2个，D类2个；收纳库-4个，均独立收纳库，E类。）

第4包：邵阳市：共25个库点，其中A类1个，B类1个，C类3个，D类6个，E类14个，总仓容418003吨。（储备库-13个，A类1个,B类1个，C类3个,D类5个，E类3个；收纳库-12个，含D类1个，E类11个。）娄底市：共7个库点，其中B类1个，C类5个，E类1个，总仓容227271吨。（储备库-6个，含B类1个，C类5个；收纳库-1个，为普通收纳库，E类1个。）

第5包：常德市：共41个库点，其中A类1个，B类2个，C类11个,D类6个，E类21个，总仓容794874吨。（示范库-1个，A类；储备库-12个，含B类2个，C类9个，D类1个；收纳库-28个均为普通收纳库，含C类2个，D类5个，E类21个。）

第6包：株洲市：共29个库点，其中A类1个，B类2个，C类6个，D类4个，E类16个，总仓容530938吨。（示范库-1个，A类；储备库-7个，含B类2个，C类4个，D类1个；收纳库-21个，普通收纳库19个，C类2个，D类2个，E类15个，独立收纳库2个，D类、E类各1个）。湘潭市：共9个库点，其中B类2个，C类4个，E类3个，总仓容266061吨。（储备库-5个，含B类2个，C类3个；收纳库-4个，均为普通收纳库，含C类1个，E类3个）

第7包：省军粮集团：共2个库点，其中B类1个，C类1个，总仓容90000吨（示范库-1个，B类；收纳库-1个C类）。天下洞庭集团：共8个库点，其中A类2个，B类3个，C类3个，总仓容597360吨。（示范库-1个，A类；储备库-6个，含A类1个，B类3个，C类2个；收纳库-1个，C类）

第8包：岳阳市：共23个库点，其中B类1个，C类4个，D类3个，E类15个，总仓容265521吨。（储备库-9个，B类1个，C类4个,D类2个，E类2个；收纳库-14个，独立收纳库1个为E类，普通收纳库13个,D类1个，E类12个。）益阳市：共20个库点，其中B类2个，C类5个,D类6个，E类7个，总仓容385068吨。（储备库-7个，含B类2个，C类4个,D类1个；收纳库-13个，独立收纳库4个，其中D类3个，E类1个,普通收纳库9个，含C类1个，D类2个，E类6个。）

第9包：衡阳市：共28个库点，其中A类1个，B类4个，C类11个，D类5个，E类7个，总仓容834738吨。（储备库-13个，含A类1个，B类4个，C类8个；收纳库-15个，均为普通收纳库，含C类3个，D类5个，E类7个）

各项目建设单位（粮库）基本情况表

| 市州 | 序号 | 项目单位 | 项目建设地点 | 主库区面积（㎡） | 仓容 （吨） | 仓房数量（栋） | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军粮集团 | 1 | 湖南省军粮长沙供应站 | 长沙市开福区新港镇金霞村 | 18283.5 | 20000（成品粮） | 1栋6层 | C | 收纳库 |
|  | 2 | 湖南军粮储备加工有限责任公司 | 浏阳市永安镇永安社区 | 66584.4 | 70000 | 22栋*1层 | B | 省军粮-示范库2 |
| 洞粮集团 | 3 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司赤山库区 | 沅江市南嘴镇 | 155784.8 | 190800 | 60 | A | 天下洞庭-示范库3 |
|  | 4 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司石矶湖库区 | 沅江市石肌湖 | 84814.1 | 60300 | 19 | B | 储备库1 |
|  | 5 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司洞庭米业 | 沅江市阳罗洲镇 | 31664.8 | 75000 | 13 | B | 储备库2 |
|  | 6 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司草尾库区 | 沅江市草尾镇 | 35675 | 46800 | 11 | C | 储备库3 |
|  | 7 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司汉寿库区 | 汉寿县酉港镇 | 25001.25 | 20500 | 15 | C | 收纳库 |
|  | 8 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司屈原公司 | 岳阳市屈原区 | 66667 | 121700 | 50 | A | 储备库4 |
|  | 9 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司食品公司 | 沅江市经济开发区 | 133320 | 30000 | 4 | C | 储备库5 |
|  | 10 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司杨戈科技园 | 沅江市马公铺 | 36517.4 | 52260 | 3 | B | 储备库6 |
| 株洲市 | 11 | 湖南神农米业有限责任公司(市直) | 芦淞区白关粮库 | 35886 | 31000 | 8 | C | 株洲市-储备库1 |
|  | 12 | 湖南神农米业有限责任公司(市直) | 醴陵市泗汾镇林田粮库 | 14455 | 12000 | 6 | D | 株洲市-收纳库 |
|  | 13 | 湖南神农米业有限责任公司(市直) | 攸县皇图岭镇皇图岭粮库 | 39813 | 29000 | 5 | C | 株洲市-收纳库 |
|  | 14 | 株洲军粮发展有限责任公司 | 天元区三门粮站 | 17690 | 20800 | 7 | C | 株洲市-储备库2 |
|  | 15 | 株洲湘渌米业有限责任公司 | 株洲县渌口中心库 | 92152 | 100900 | 19 | A | 株洲县-示范库4 |
|  | 16 | 株洲湘渌米业有限责任公司 | 株洲县渌口镇老街粮库 | 9000 | 6000 | 4 | E | 株洲县-收纳库 |
|  | 17 | 株洲县淦田国家粮食储备库 | 株洲县淦田甘冲库 | 57146 | 23430 | 11 | C | 收纳库 |
|  | 18 | 株洲县淦田国家粮食储备库 | 株洲县淦田李家冲库 | 24590 | 11480 | 7 | D | 收纳库 |
|  | 19 | 株洲县淦田国家粮食储备库 | 株洲县淦田中心库 | 10081 | 6930 | 3 | E | 收纳库 |
|  | 20 | 醴陵市农鑫粮油购销有限公司 | 板杉乡土珠岭粮库 | 21733 | 20000 | 4 | C | 醴陵市-储备库 |
|  | 21 | 醴陵市白兔潭粮站 | 醴陵市白兔潭镇 | 9277 | 4900 | 3 | E | 醴陵市-收纳库 |
|  | 22 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县城关中心库 | 141000 | 66353 | 14 | B | 攸县-储备库1 |
|  | 23 | 攸县新市国家粮食储备库 | 攸县新市中心库 | 82000 | 79960 | 13 | B | 攸县-储备库2 |
|  | 24 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县鸭塘铺张洪家洲村鸭塘铺收储点 | 9800 | 8120 | 2 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 25 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县菜花坪镇小塘村高和收储点 | 20481 | 5150 | 3 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 26 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县新市镇盘陂村钟佳桥收储点 | 10775 | 6000 | 4 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 27 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县石羊塘镇汤家垅村文里龙收储点 | 11925 | 5260 | 3 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 28 | 攸县城关国家粮食储备库 | 攸县上云桥镇侯市村沙陵陂收储点 | 2650 | 5120 | 2 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 29 | 攸县新市国家粮食储备库 | 攸县宁家坪镇宁家坪村宁家坪收储点 | 7960 | 6050 | 3 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 30 | 攸县新市国家粮食储备库 | 攸县丫江桥镇易家台组丫江桥收储点 | 7920 | 5180 | 2 | E | 攸县-收纳库 |
|  | 31 | 茶陵县粮食购销总公司 | 茶陵县大贝岭中心库 | 35065 | 13200 | 7 | D | 茶陵县-储备库 |
|  | 32 | 茶陵县粮食购销总公司 | 茶陵县腰陂镇巨田村腰陂粮站 | 18129 | 5900 | 5 | E | 茶陵县-收纳库 |
|  | 33 | 茶陵县粮食购销总公司 | 茶陵县严塘镇坎下村严塘粮站 | 11056 | 6140 | 4 | E | 茶陵县-收纳库 |
|  | 34 | 茶陵县粮食购销总公司 | 茶陵县马江镇长远村马江粮站 | 25363 | 6260 | 4 | E | 茶陵县-收纳库 |
|  | 35 | 茶陵县粮食购销总公司 | 茶陵县思聪乡老虎山直属仓库 | 21016 | 5090 | 2 | E | 茶陵县-收纳库 |
|  | 36 | 炎陵县神农粮油有限责任公司 | 炎陵县马安山粮库 | 27000 | 21427 | 8 | C | 炎陵县-储备库 |
|  | 37 | 炎陵县神农粮油有限责任公司 | 炎陵县鹿原镇鹿原粮站 | 11230 | 5188 | 5 | E | 炎陵县-收纳库 |
|  | 38 | 株洲县军粮站 | 株洲县渌口镇菜码头86号 | 92152 | 10000 | 4 | D | 株洲县-独立收纳库 |
|  | 39 | 攸县军粮供应站 | 攸县城关国家粮食储备库 | 34600 | 4100 | 2 | E | 攸县-独立收纳库 |
| 湘潭市 | 40 | 湘潭市粮油购销总公司 | 湘潭市雨湖区先锋乡桃源路17号 | 19607 | 44261 | 10 | C | 湘潭市-储备库1 |
|  | 41 | 湘潭湖头岭省粮食储备库 | 湘潭九华示范区九华大道5号 | 64227 | 56000 | 6 | B | 湘潭市-储备库2 |
|  | 42 | 湘潭县裕湘粮食购销有限公司 | 湘潭县云湖桥镇（本库区） | 78000 | 76000 | 20 | B | 湘潭县-储备库 |
|  | 43 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 湘乡市虞唐镇复兴村虞唐粮库 | 25475 | 32000 | 6 | C | 湘乡市-储备库 |
|  | 44 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 湘乡市东郊乡长丰村长丰粮库 | 13320 | 25000 | 7 | C | 湘乡市-收纳库 |
|  | 45 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 湘乡市月山镇新桥收储库 | 11161 | 5500 | 4 | E | 湘乡市-收纳库 |
|  | 46 | 湘乡市粮油购销有限责任公司 | 湘乡市金薮乡马坪收储库 | 4271 | 5500 | 4 | E | 湘乡市-收纳库 |
|  | 47 | 韶山市中心粮站 | 韶山市银田镇银田村 | 48000 | 20000 | 7 | C | 韶山市-储备库 |
|  | 48 | 韶山市中心粮站 | 韶山市清溪镇如意镇 | 4560 | 1800 | 2 | E | 韶山市-收纳库 |
| 衡阳市 | 49 | 衡阳四方粮油储备中心 | 珠晖区东阳渡镇松山村 | 134000 | 28080 | 6 | C | 衡阳市-储备库1 |
|  | 50 | 衡阳茅坪湖南省粮食储备库 | 衡阳市珠晖区 | 26000 | 30000 | 15 | C | 珠晖区-储备库 |
|  | 51 | 湖南衡阳三塘国家粮食储备库（市直） | 衡南县三塘镇环城南路65号 | 138000 | 71000 | 28 | B | 衡阳市-储备库2 |
|  | 52 | 湖南衡阳灵瑞寺国家粮食储备库 | 衡阳县西渡镇米子路49号 | 173160 | 69000 | 23 | B | 衡阳县-储备库 |
|  | 53 | 衡南县军粮供应管理站 | 云集镇工业园 | 21334 | 25946 | 4 | C | 衡南县-收纳库 |
|  | 54 | 衡南县茶山坳国家储备库 | 衡南县茶山坳镇 | 149889 | 157006 | 36 | A | 衡南县-储备库2 |
|  | 55 | 衡南车江湖南省粮食储备库有限公司 | 衡南县车江镇横江街20号 | 40407 | 48082 | 12 | C | 衡南县-储备库3 |
|  | 56 | 衡南江口湖南省粮食储备库有限公司 | 衡南县宝盖镇梅盐村 | 14688 | 23350 | 6 | C | 衡南县-储备库1 |
|  | 57 | 东操坪收储点 | 衡阳市南岳区衡山路95号 | 12900 | 6000 | 4 | E | 衡山县-收纳库 |
|  | 58 | 贺家收储点 | 衡山县萱洲镇贺家村 | 8200 | 5500 | 3 | E | 衡山县-收纳库 |
|  | 59 | 衡山黄花坪粮食收储有限公司 | 衡山县开云镇交通村 | 48000 | 31480 | 10 | C | 衡山县-储备库 |
|  | 60 | 衡山岳北粮食收储有限公司 | 衡山县白果镇岳北村 | 21000 | 20000 | 2 | C | 衡山县-收纳库 |
|  | 61 | 衡山岳北粮食收储有限公司 | 衡山县江东乡白山村 | 6400 | 4000 | 3 | E | 衡山县-收纳库 |
|  | 62 | 衡东桂霞米业有限公司 | 衡东县霞流镇新街 | 51240 | 34510 | 16 | C | 衡东县-储备库 |
|  | 63 | 常宁市地方储备粮收储有限责任公司荫田粮库 | 常宁市荫田镇南门头街 | 22480 | 23000 | 8 | C | 常宁市-储备库2 |
|  | 64 | 常宁市地方储备粮收储有限责任公司官岭粮库 | 常宁市官岭镇龙团村 | 20220 | 13000 | 6 | D | 常宁市-收纳库 |
|  | 65 | 常宁市地方储备粮收储有限责任公司罗桥粮库 | 常宁市罗桥镇罗市村梓木山组 | 27760 | 14000 | 5 | D | 常宁市-收纳库 |
|  | 66 | 常宁市柏坊粮收储有限责任公司 | 常宁市柏坊镇蔬菜村柏坊粮库 | 13460 | 13000 | 8 | D | 常宁市-收纳库 |
|  | 67 | 湖南耒阳国家粮食储备库 | 耒阳市哲桥镇哲桥村 | 86561 | 52964 | 15 | B | 耒阳市-储备库 |
|  | 68 | 耒阳市军粮供应站 | 耒阳市开发区七岭村 | 20677 | 14040 | 2 | D | 耒阳市-收纳库 |
|  | 69 | 耒阳市军粮供应站 | 耒阳市新市镇高炉村 | 7277 | 5050 | 4 | E | 耒阳市-收纳库 |
|  | 70 | 祁东县星源米业有限责任公司 | 祁东县玉合街道办事处三圣居委会 | 99990 | 60000 | 6 | B | 祁东县-储备库2 |
|  | 71 | 祁东县星源米业有限责任公司 | 祁东县洪桥镇322国道北侧 | 6730 | 7400 | 4 | E | 祁东县-收纳库 |
|  | 72 | 祁东县星源米业有限责任公司 | 祁东县金桥镇黄土岭街 | 7970 | 6300 | 4 | E | 祁东县-收纳库 |
|  | 73 | 祁东县归阳粮食购销有限责任公司 | 归阳镇幸福村 | 36054.44 | 35030 | 10 | C | 祁东县-储备库1 |
|  | 74 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 祁东县过水坪镇铁坑村 | 17358.44 | 21000 | 7 | C | 祁东县-收纳库 |
|  | 75 | 祁东县蒋家桥粮食购销有限责任公司 | 蒋家桥镇新江村 | 5500 | 10000 | 4 | D | 祁东县-收纳库 |
|  | 76 | 祁东县蒋家桥粮食购销有限责任公司 | 太和堂镇白溪村 | 5000 | 6000 | 3 | E | 祁东县-收纳库 |
| 郴州市 | 77 | 湖南郴州国家粮食储备库 | 郴州市同心路国储库院内 | 40140.6 | 18000 | 7 | D | 郴州市-储备库 |
|  | 78 | 湖南郴州国家粮食储备库一库 | 郴州市北湖区同心路 | 31825 | 25945 | 5 | C | 郴州市-储备库 |
|  | 79 | 北湖区粮油购销中心 | 北湖区石盖塘粮站 | 11814 | 5000 | 2 | E | 北湖区-储备库 |
|  | 80 | 北湖区粮油购销中心 | 华塘粮站 | 7866 | 5000 | 4 | E | 北湖区-收纳库 |
|  | 81 | 郴州市苏仙区粮油总公司 | 苏仙区栖凤渡粮库 | 13000 | 20100 | 9 | C | 苏仙区-储备库 |
|  | 82 | 郴州市苏仙区粮油总公司 | 栖凤渡镇原永银米业 | 11050 | 8000 | 3 | E | 苏仙区-收纳库 |
|  | 83 | 湖南资兴国家粮食储备库 | 资兴大道本库点 | 64000 | 50000 | 9 | B | 资兴市-储备库 |
|  | 84 | 湖南资兴国家粮食储备库（三都收纳库点） | 资兴市三都镇 | 12000 | 6260 | 3 | E | 资兴市-收纳库 |
|  | 85 | 湖南资兴国家粮食储备库（鲤鱼江收纳库点） | 资兴市鲤鱼江镇 | 12000 | 5000 | 2 | E | 资兴市-收纳库 |
|  | 86 | 桂阳县粮食购销公司(本库点） | 桂阳县龙潭路九号 | 19000 | 20000 | 6 | C | 桂阳县-储备库 |
|  | 87 | 桂阳县粮食购销公司(仁义粮站) | 桂阳县仁义镇 | 6800 | 5000 | 2 | E | 桂阳县-收纳库 |
|  | 88 | 桂阳县粮食购销公司(樟市粮站) | 桂阳县樟市镇 | 6000 | 5000 | 2 | E | 桂阳县-收纳库 |
|  | 89 | 湖南宜章白石渡国家粮食储备库(白石渡镇车湾村点） | 宜章白石渡东湾村 | 48700 | 30000 | 9 | C | 宜章县-储备库 |
|  | 90 | 湖南宜章白石渡国家粮食储备库(团结乡点） | 宜章白石渡团结乡 | 6600 | 5000 | 5 | E | 宜章县-收纳库 |
|  | 91 | 永兴县鸿祥粮油购销有限公司 | 永兴县鲤鱼塘粮库 | 26650 | 18000 | 4 | D | 永兴县-储备库 |
|  | 92 | 永兴县鸿祥粮油购销有限公司 | 永兴县申明亭粮点 | 12780 | 16000 | 3 | D | 永兴县-收纳库 |
|  | 93 | 永兴县鸿祥粮油购销有限公司 | 永兴县柏林镇 | 9250 | 8000 | 3 | E | 永兴县-收纳库 |
|  | 94 | 永兴县鸿祥粮油购销有限公司 | 永兴县高亭镇 | 6484 | 10000 | 2 | D | 永兴县-收纳库 |
|  | 95 | 嘉禾县粮食购销公司 | 珠泉镇嘉金路楼胡村 | 20096 | 25000 | 5 | C | 嘉禾县-储备库 |
|  | 96 | 临武县粮食购销公司 | 临武县花塘粮食储备中心 | 22995 | 25000 | 10 | C | 临武县-储备库 |
|  | 97 | 临武县粮油购销公司 | 临武县武水镇 | 13995 | 5880 | 6 | E | 临武县-收纳库 |
|  | 98 | 汝城县庐阳粮油购销有限公司 | 三星经济开发区农业产业园 | 21911.4 | 12000 | 4 | D | 汝城县-储备库 |
|  | 99 | 桂东县城关粮站 | 桂东县寨前镇红光社区 | 9500 | 10000 | 3 | D | 桂东县-储备库 |
|  | 100 | 安仁国家粮食储备库 | 安仁县双排山 | 56000 | 51800 | 19 | B | 安仁县-储备库1 |
|  | 101 | 安仁国家粮食储备库 | 安仁县灵官镇朝头冲村 | 5659 | 5000 | 3 | E | 安仁县-收纳库 |
|  | 102 | 安仁县粮食购销公司 | 安仁县城关粮库 | 33390 | 25000 | 13 | C | 安仁县-储备库2 |
|  | 103 | 安仁县粮食购销公司（清溪粮点） | 安仁县清溪镇清溪村 | 19980 | 5000 | 6 | E | 安仁县-收纳库 |
| 永州市 | 221 | 湖南永州下河国家粮食储备库 | 永州市冷水滩区零陵北路、马坪开发区 | 173160 | 100000 | 29 | A | 永州市-储备库 |
|  | 222 | 冷水滩区丰穗粮油贸易有限公司梁木铺粮库 | 冷水滩区岚角山镇梁木铺粮库 | 19100 | 27500 | 4 | C | 冷水滩区-储备库 |
|  | 223 | 永州市零陵区粮油购销有限公司邮亭圩镇粮库 | 零陵区邮亭圩镇 | 19640 | 17800 | 9 | D | 零陵区-储备库 |
|  | 224 | 祁阳县粮食购销总公司黎家坪粮库 | 祁阳县黎家坪镇 | 13081 | 23208 | 5 | C | 祁阳县-储备库 |
|  | 225 | 祁阳县粮食购销总公司大忠桥粮库 | 祁阳县大忠桥镇 | 10944 | 5100 | 4 | E | 祁阳县-收纳库 |
|  | 226 | 祁阳县粮食购销总公司窑头铺粮库 | 祁阳县龚家坪镇窑头铺办事处 | 7738 | 5737 | 3 | E | 祁阳县-收纳库 |
|  | 227 | 祁阳县粮食购销总公司梅溪粮库 | 祁阳县梅溪镇 | 5448 | 5200 | 3 | E | 祁阳县-收纳库 |
|  | 228 | 祁阳县粮食购销总公司观音滩粮库 | 祁阳县观音滩镇 | 5443 | 5444 | 3 | E | 祁阳县-收纳库 |
|  | 229 | 东安县粮食购销有限公司紫溪粮库 | 东安县紫溪市镇 | 47000 | 15000 | 12 | D | 东安县-储备库 |
|  | 230 | 东安县粮食购销有限公司井头圩粮站 | 东安县井头圩镇 | 40000 | 12000 | 10 | D | 东安县-收纳库 |
|  | 231 | 双牌县阳明粮油购销有限公司五里牌粮库 | 双牌县五里牌镇五里牌粮库 | 5223 | 8217 | 6 | E | 双牌县-收纳库 |
|  | 232 | 道县金穗粮油贸易有限公司梅花粮站 | 道县梅花镇 | 23939.88 | 13600 | 4 | D | 道县-储备库 |
|  | 233 | 道县金穗粮油贸易有限公司蚣坝粮站 | 道县蚣坝镇 | 18378.53 | 11600 | 4 | D | 道县-收纳库 |
|  | 234 | 江永县粮食购销有限公司井边粮库 | 江永县允山镇井边村 | 2600 | 4000 | 4 | E | 江永县-独立收纳库 |
|  | 235 | 江华县金源粮食有限公司白芒营粮库 | 江华县白芒营镇 | 25300 | 13000 | 3 | D | 江华县-储备库 |
|  | 236 | 宁远县九疑粮油购销有限公司柏家坪粮站 | 宁远县柏家坪镇 | 13153 | 5759 | 5 | E | 宁远县-独立收纳库 |
|  | 237 | 新田县粮油购销有限公司新圩粮库 | 新田县新圩镇 | 11000 | 7000 | 5 | E | 新田县-独立收纳库 |
|  | 238 | 蓝山县粮油购销有限公司竹市收储库 | 蓝山县竹市镇成家村 | 9160 | 6500 | 7 | E | 蓝山县-独立收纳库 |
|  | 239 | 回龙圩管理区粮油购销有限公司黄家村粮库 | 回龙圩管理区回峰路黄家粮库 | 1000 | 5000 | 1 | E | 回龙圩-独立收纳库 |
|  | 240 | 冷水滩军粮供应站 | 冷水滩区岚角山镇 | 23145 | 5000 | 2 | E | 冷水滩区-独立收纳库 |
| 娄底市 | 257 | 娄底市娄星区第一粮食储备仓库（本库区） | 娄底市娄星北路 | 18156 | 21539 | 4 | C | 娄星区-储备库 |
|  | 258 | 娄底市国家粮食储备库 | 娄底市湘阳街 | 72000 | 67000 | 12 | B | 娄底市-储备库 |
|  | 259 | 涟源市国家粮食储备库 | 涟源六亩塘镇树亭村 | 68660 | 41000 | 8 | C | 涟源市-储备库 |
|  | 260 | 湖南冷水江市国家粮食储备库 | 冷水江市禾青镇建新村 | 119880 | 45000 | 8 | C | 冷水江-储备库 |
|  | 261 | 湖南新化国家粮食储备库 | 新化县城天华南路 | 26611 | 26732 | 5 | C | 新化县-储备库 |
|  | 262 | 湖南双峰国家粮食储备库 | 双峰青树坪镇镇南路 | 31542 | 20000 | 9 | C | 双峰县-储备库 |
|  | 263 | 湖南双峰国家粮食储备库（沙溪分库） | 双峰荷叶镇荷叶村 | 6180 | 6000 | 4 | E | 双峰县-收纳库 |
| 邵阳市 | 104 | 湖南邵阳小江湖国家粮食储备库 | 双清区高崇山镇马石村 | 67307 | 100000 | 17 | A | 邵阳市-储备库 |
|  | 105 | 邵东国家粮食储备库 | 宋家塘街道办事处 | 47060 | 63760 | 16 | B | 邵东县-储备库 |
|  | 106 | 湖南大成粮油购销有限责任公司 | 新邵县大坪开发区雷家坳大成路 | 37823 | 40909 | 6 | C | 新邵县-储备库 |
|  | 107 | 邵阳县红石国家粮食储备库 | 邵阳县红石工业园区 | 18000 | 30000 | 6 | C | 邵阳县-储备库 |
|  | 108 | 隆回县军粮供应站 | 紫阳储备库 | 15000 | 13300 | 3 | D | 隆回县-储备库 |
|  | 109 | 洞口县军粮供应站 | 洞口经济开发区 | 5500 | 30000 | 4 | C | 洞口县-储备库 |
|  | 110 | 湖南云山粮食有限公司 | 武冈市湾头桥镇湾头桥粮库 | 3504 | 5040 | 6 | E | 武冈市-储备库 |
|  | 111 | 新宁县湖南省粮食储备库 | 金石镇商业街2号 | 17773 | 16000 | 11 | D | 新宁县-储备库 |
|  | 112 | 城步苗族自治县粮食储备管理中心 | 城步县人民路40号 | 5300 | 5000 | 4 | E | 城步县-储备库 |
|  | 113 | 绥宁县雪峰粮食购销有限责任公司 | 李西镇李西粮库 | 16353 | 16000 | 7 | D | 绥宁县-储备库 |
|  | 114 | 双清区粮食购销公司 | 双清区邵石路223号 | 3675 | 2000 | 3 | E | 双清区-储备库 |
|  | 115 | 北塔区军粮供应站 | 北塔区九江路高撑社区 | 6000 | 10000 | 2 | D | 北塔区-储备库 |
|  | 116 | 大祥区军粮供应站 | 大祥区湘商产业园 | 6000 | 10000 | 2 | D | 大祥区-储备库 |
|  | 117 | 邵东军粮供应站 | 邵东县廉桥镇 | 11143 | 4770 | 5 | E | 邵东县-收纳库 |
|  | 118 | 新邵县军粮供应站 | 新邵县新田铺镇 | 8050 | 5701 | 2 | E | 新邵县-收纳库 |
|  | 119 | 新邵县军粮供应站 | 新邵县陈家坊镇 | 14307 | 7553 | 4 | E | 新邵县-收纳库 |
|  | 120 | 洞口军粮供应站 | 洞口县又兰镇 | 1200 | 2000 | 2 | E | 洞口县-收纳库 |
|  | 121 | 洞口县粮食购销有限公司 | 洞口县竹市镇 | 16000 | 7000 | 5 | E | 洞口县-收纳库 |
|  | 122 | 洞口县粮食购销有限公司 | 洞口县高沙镇 | 22000 | 13000 | 5 | D | 洞口县-收纳库 |
|  | 123 | 洞口县粮食购销有限公司 | 洞口县石江镇 | 10000 | 6000 | 2 | E | 洞口县-收纳库 |
|  | 124 | 湖南云山粮食有限公司 | 武冈市湾头桥镇六家铺仓库 | 2178 | 4850 | 2 | E | 武冈市-收纳库 |
|  | 125 | 湖南云山粮食有限公司 | 武冈市湾头桥镇南桥仓库 | 1975 | 4300 | 3 | E | 武冈市-收纳库 |
|  | 126 | 湖南云山粮食有限公司 | 武冈市邓元泰镇 | 3660 | 5760 | 3 | E | 武冈市-收纳库 |
|  | 127 | 新宁县湖南省粮食储备库 | 新宁县金石镇飞仙桥 | 2180 | 5320 | 2 | E | 新宁县-收纳库 |
|  | 128 | 绥宁县长铺粮油购销有限责任公司 | 绥宁县武阳粮库 | 6330 | 9740 | 4 | E | 绥宁县-收纳库 |
| 岳阳市 | 129 | 岳阳市粮食购销有限公司（市直） | 岳阳市城陵矶江陵路 | 6096 | 25000 | 3 | C | 岳阳市-储备库 |
|  | 130 | 岳阳市粮食总公司（市直） | 岳阳县新墙镇 | 21000 | 10400 | 6 | D | 岳阳市-收纳库 |
|  | 131 | 湖南旺云米业有限公司 | 平江县城关镇北街182号 | 23020 | 28500 | 9 | C | 平江县-储备库 |
|  | 132 | 汨罗市汨兴粮油购销有限公司 | 汨罗市白水镇 | 47705 | 27200 | 10 | C | 汨罗市-储备库 |
|  | 133 | 汨罗市汨兴粮油购销有限公司 | 汨罗市古培镇 | 8323 | 4216 | 2 | E | 汨罗市-收纳库 |
|  | 134 | 汨罗市汨兴粮油购销有限公司 | 汨罗市汨罗镇 | 4165 | 3305 | 2 | E | 汨罗市-收纳库 |
|  | 135 | 湘阴县军粮供应店 | 湘阴县东港乡 | 7980 | 4100 | 3 | E | 湘阴县-独立收纳库 |
|  | 136 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县六塘乡赵垅村 | 6399.05 | 12000 | 2 | D | 湘阴县-储备库 |
|  | 137 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县樟树镇镇郊村 | 10600 | 4500 | 2 | E | 湘阴县-收纳库 |
|  | 138 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县静河镇青麦村 | 5600 | 4200 | 2 | E | 湘阴县-收纳库 |
|  | 139 | 华容县丰穗粮食购销有限公司 | 华容县万瘐镇永丰村 | 30000 | 12250 | 6 | D | 华容县-储备库 |
|  | 140 | 华容县丰穗粮食购销有限公司 | 华容县护城镇 | 16650 | 5000 | 3 | E | 华容县-收纳库 |
|  | 141 | 临湘市城东粮食收储有限公司（本库点） | 临湘市长安东路8号 | 18300 | 5500 | 3 | E | 临湘市-储备库 |
|  | 142 | 临湘市城东粮食收储有限公司 | 定湖点 | 16000 | 5500 | 5 | E | 临湘市-收纳库 |
|  | 143 | 临湘市城东粮食收储有限公司 | 江南点 | 23000 | 3900 | 4 | E | 临湘市-收纳库 |
|  | 144 | 临湘市城东粮食收储有限公司 | 桃林点 | 8500 | 3600 | 3 | E | 临湘市-收纳库 |
|  | 145 | 岳阳荣家湾粮库 | 岳阳县城关镇文胜路17号 | 128000 | 51350 | 13 | B | 岳阳县-储备库 |
|  | 146 | 君山区粮食购销有限公司 | 岳阳市君山区许市镇康王村 | 6307.91 | 5000 | 5 | E | 君山区-储备库 |
|  | 147 | 君山区粮食购销有限公司 | 君山区广兴洲镇江南村 | 38394.9 | 7000 | 10 | E | 君山区-收纳库 |
|  | 148 | 君山区粮食购销有限公司 | 君山区许市镇黄金村 | 4492.81 | 3000 | 4 | E | 君山区-收纳库 |
|  | 149 | 君山区粮食购销有限公司 | 君山区许市镇高台村 | 9243.23 | 7000 | 7 | E | 君山区-收纳库 |
|  | 150 | 君山区粮食购销有限公司 | 岳阳监狱十监区 | 15408.03 | 3000 | 5 | E | 君山区-收纳库 |
|  | 151 | 岳阳市云溪区粮食购销有限公司 | 云溪区云溪镇罗家坡21号 | 43290 | 30000 | 8 | C | 云溪区-储备库 |
| 益阳市 | 201 | 湖南益阳桥南国家粮食储备库 | 益阳赫山区会龙路7号 | 34523 | 35000 | 17 | C | 资阳区-储备库 |
|  | 202 | 湖南益阳桥南国家粮食储备库 | 益阳赫山区学府路 | 31812 | 65000 | 13 | B | 资阳区-储备库 |
|  | 203 | 益阳市中心粮食储备库 | 益阳市赫山区会龙路706号 | 48117.35 | 60000 | 15 | B | 益阳市-储备库 |
|  | 204 | 沅江市粮油购销总公司 | 南大仓库 | 11000 | 16000 | 5 | D | 沅江市-储备库 |
|  | 205 | 沅江市粮油购销总公司 | 阳罗普丰仓库 | 12500 | 10000 | 3 | D | 沅江市-收纳库 |
|  | 206 | 安化县粮食购销公司 | 安化县东坪镇槎溪村 | 7200 | 32500 | 10 | C | 安化县-储备库 |
|  | 207 | 桃江县粮食局粮油购销有限公司 | 桃江县牛田镇 | 4995.5 | 5000 | 2 | E | 桃江县-收纳库 |
|  | 208 | 桃江县粮食局粮油购销有限公司 | 桃江县浮邱山乡 | 20139 | 30000 | 5 | C | 桃江县-收纳库 |
|  | 209 | 南县南洲桥国家粮食储备中心 | 克明食品工业园 | 34420 | 25000 | 5 | C | 南县-储备库 |
|  | 210 | 南县粮食企业管理站 | 万元桥三仙湖粮站 | 9205 | 5452 | 3 | E | 南县-独立收纳库 |
|  | 211 | 南县粮食企业管理站 | 钟家嘴浪拔湖粮站 | 7070 | 4331 | 2 | E | 南县-收纳库 |
|  | 212 | 益阳市资阳区马良粮食储备库 | 马良本库 | 9666 | 19800 | 3 | D | 资阳区-收纳库 |
|  | 213 | 益阳市资阳区马良粮食储备库 | 过鹿坪本库 | 8266 | 7700 | 3 | E | 资阳区-收纳库 |
|  | 214 | 益阳市资阳区马良粮食储备库 | 沙头本库 | 13320 | 7400 | 3 | E | 资阳区-收纳库 |
|  | 215 | 益阳市资阳区马良粮食储备库 | 张家塞本库 | 8991 | 5400 | 3 | E | 资阳区-收纳库 |
|  | 216 | 益阳市资阳区马良粮食储备库 | 长春本库 | 11988 | 8400 | 3 | E | 资阳区-收纳库 |
|  | 217 | 益阳市赫山区国裕粮食收储有限责任公司 | 赫山区欧江岔镇欧江岔粮库 | 26648 | 33885 | 10 | C | 赫山区-储备库 |
|  | 218 | 益阳市军粮供应站 | 益阳市桥南 | 9373 | 10000 | 6 | D | 资阳区-独立收纳库 |
|  | 219 | 桃江县军粮供应站 | 桃江军供站 | 2260 | 1200 | 1 | D | 资阳区-独立收纳库 |
|  | 220 | 安化县军粮供应站 | 安化县钟鼓山粮库 | 71928 | 3000 | 1 | D | 资阳区-独立收纳库 |
| 常德市 | 152 | 常德广积米业有限公司 | 常德经济技术开发区崇德路72号 | 69953 | 90900 | 13 | A | 常德市-示范库5 |
|  | 153 | 常德市德山粮油公司 | 经济开发区德山办事处老码头居委会九组 | 17477 | 25012 | 8 | C | 常德市-储备库2 |
|  | 154 | 常德市粮食局武陵分局武陵粮油总公司 | 湖南省常德市武陵区芦山乡 | 8464 | 10000 | 4 | D | 武陵区-储备库 |
|  | 155 | 安乡县六角尾粮食收储有限公司 | 安乡县六角尾粮库 | 67320 | 49130 | 19 | C | 安乡县-储备库1 |
|  | 156 | 安乡县六角尾粮食收储有限公司（南桥粮库） | 安乡县深柳镇安南路 | 11988 | 25050 | 11 | C | 安乡县-储备库2 |
|  | 157 | 澧县华鑫粮食购销有限公司三合粮库 | 三合粮库（梦溪镇陆家垱村） | 29208 | 57000 | 16 | C | 澧县-储备库 |
|  | 158 | 湖南常德国家粮食储备库 | 常德市鼎城区斗姆湖街道办事处 | 105386 | 72600 | 31 | B | 鼎城区-储备库1 |
|  | 159 | 常德鼎盛粮食发展集团有限公司牛鼻滩粮库 | 鼎城区牛鼻滩镇 | 61364 | 35000 | 16 | C | 鼎城区-储备库2 |
|  | 160 | 临澧县粮食储备库（主库区） | 临澧县安福镇芭蕉社区 | 72461 | 28500 | 10 | C | 临澧县-储备库 |
|  | 161 | 湖南桃源国家粮食储备库 | 湖南省桃源县陬市镇解放街居委会上街1号 | 60000 | 47350 | 17 | C | 桃源县-储备库1 |
|  | 162 | 桃源县三阳粮站 | 湖南省桃源县三阳镇三阳港村 | 28000 | 30000 | 14 | C | 桃源县-储备库2 |
|  | 163 | 湖南石门国家粮食储备库 | 石门县二都乡月亮村宝峰开发区月亮居委会 | 64899 | 61540 | 20 | B | 石门县-储备库 |
|  | 164 | 津市市军粮供应公司 | 津市窑坡渡工业新区 | 32200 | 35000 | 15 | C | 津市市-储备库 |
|  | 165 | 常德广积米业有限公司汉寿大南糊粮库（市直） | 汉寿县大南湖乡永红居委会 | 17549 | 15100 | 9 | D | 常德市-收纳库 |
|  | 166 | 常德广积米业有限公司汉寿新兴粮库（市直） | 汉寿县新兴乡祝家岗村 | 9309 | 8700 | 5 | E | 常德市-收纳库 |
|  | 167 | 常德广积米业有限公司汉寿罐头嘴粮库 | 汉寿县罐头嘴和平村 | 13000 | 10000 | 4 | D | 常德市-收纳库 |
|  | 168 | 常德市粮食局武陵分局武陵粮油总公司岩桥粮库 | 常德市武陵区河洑镇岩桥村 | 12857 | 6400 | 3 | E | 武陵区-收纳库 |
|  | 169 | 安乡县六角尾粮油收储有限公司 | 安乡县下渔口镇刮家洲码头刮家洲收储点 | 11244 | 5310 | 4 | E | 安乡县-收纳库 |
|  | 170 | 安乡县六角尾粮油收储有限公司 | 安乡县安康乡仙桃嘴村仙桃收储点 | 8140 | 6030 | 4 | E | 安乡县-收纳库 |
|  | 171 | 安乡县六角尾粮油收储有限公司 | 安乡县大京港镇日银路大京港收储点 | 24108 | 21700 | 10 | C | 安乡县-收纳库 |
|  | 172 | 安乡县六角尾粮油收储有限公司 | 安乡县黄山头镇黄山头收储点 | 13770 | 6270 | 3 | E | 安乡县-收纳库 |
|  | 173 | 澧县华鑫粮食购销有限公司 | 黄桥粮库（澧县澧阳镇） | 52000 | 15000 | 5 | D | 澧县-收纳库 |
|  | 174 | 澧县华鑫粮食购销有限公司 | 东丰分公司库区（澧县如东镇） | 28000 | 8000 | 9 | E | 澧县-收纳库 |
|  | 175 | 临澧县粮食储备库（望城分库） | 临澧县安福镇文塘社区 | 14591 | 10000 | 5 | D | 临澧县-收纳库 |
|  | 176 | 临澧县粮食储备库（肖家河点库） | 临澧县烽火乡肖家河村 | 7700 | 5100 | 3 | E | 临澧县-收纳库 |
|  | 177 | 桃源县漆河粮站漆河粮库 | 桃源县漆河镇仙鹤路 | 21156 | 20000 | 8 | C | 桃源县-收纳库 |
|  | 178 | 桃源县漆河粮站九溪粮库 | 桃源县九溪乡兴隆村 | 26880 | 5900 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 179 | 桃源县漆河粮站双溪口粮库 | 桃源县双溪口杨家坪一组 | 11085 | 5100 | 4 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 180 | 桃源县理公港粮站黄甲铺粮库 | 桃源县漆河镇黄甲村 | 12000 | 5200 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 181 | 桃源县龙潭粮站龙潭粮库 | 桃源县龙潭镇 | 10158 | 5500 | 5 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 182 | 桃源县龙潭粮站千工坝粮库 | 桃源县龙潭镇千工坝墟场 | 4095 | 5000 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 183 | 桃源县剪市粮站天台山粮库 | 桃源县剪市镇天台山村五组 | 24692 | 5200 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 184 | 桃源县剪市粮站泥窝潭粮库 | 桃源县泥窝潭乡五马寨村郝堰组 | 7066 | 5500 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 185 | 桃源县延溪粮站深水港粮库 | 桃源县漳江镇 | 21600 | 6000 | 3 | E | 桃源县-收纳库 |
|  | 186 | 湖南石门国家粮食储备库 | 石门县蒙泉镇白洋湖居委会（白洋湖库区） | 28427 | 6495 | 5 | E | 石门县-收纳库 |
|  | 187 | 津市市军粮供应公司 | 常德市津市市新洲镇五泉社区 | 13000 | 10104 | 5 | D | 津市市-收纳库 |
|  | 188 | 津市市军粮供应公司 | 常德市津市药山镇渡口介福居委会明朗路 | 8800 | 5377 | 4 | E | 津市市-收纳库 |
|  | 189 | 津市市军粮供应公司 | 常德市津市市白衣镇石板滩街道 | 10725 | 5412 | 5 | E | 津市市-收纳库 |
|  | 190 | 津市市军粮供应公司 | 常德市津市市新洲镇嘉山社区 | 16000 | 8521 | 5 | E | 津市市-收纳库 |
|  | 191 | 津市市军粮供应公司 | 常德市津市市白衣镇白衣庵居委会 | 9837 | 5356 | 4 | E | 津市市-收纳库 |
|  | 192 | 津市市军粮供应公司 | 湖南省常德市津市市药山镇 | 11284 | 5517 | 4 | E | 津市市-收纳库 |
| 张家界市 | 193 | 张家界打谷台粮食储备库(骨干库) | 西溪坪打谷台 | 333999 | 25000 | 9 | C | 永定区-储备库 |
|  | 194 | 张家界永定粮油购销公司(中心库) | 永定区二家河 | 123339 | 14000 | 6 | D | 永定区-收纳库 |
|  | 195 | 武陵源区粮食购销公司 | 协和粮库 | 2000 | 1300 | 2 | E | 武陵源区-收纳库 |
|  | 196 | 慈利县燕子洞粮库 | 慈利县零阳镇石板村（县工业园内） | 23335 | 35000 | 8 | C | 慈利县-储备库 |
|  | 197 | 桑植县粮食购销有限公司 | 桑植县李家台粮库 | 25974 | 17000 | 8 | D | 桑植县-储备库 |
|  | 198 | 张家界军粮供应站 | 打谷台 | 10601 | 5000 | 1 | E | 永定区-独立收纳库 |
|  | 199 | 武陵源军粮供应店 | 协河乡 | 3211 | 2000 | 2 | E | 武陵源-独立收纳库 |
|  | 200 | 慈利县军粮供应站 | 柳林铺 | 3983 | 5000 | 2 | E | 慈利县-独立收纳库 |
| 怀化市 | 241 | 怀化第二粮油直属仓库 | 怀化市鹤城区沿河南路18号 | 56000 | 60600 | 15 | B | 怀化市-储备库 |
|  | 242 | 沅陵县国家粮食储备库 | 凉水井镇刘家坝村 | 41636 | 28000 | 7 | C | 沅陵县-储备库 |
|  | 243 | 辰溪县粮油购销有限公司 | 辰溪大路口粮库 | 33420 | 12667 | 6 | D | 辰溪县-独立收纳库 |
|  | 244 | 溆浦国家粮食储备库 | 溆浦县卢峰镇粮贸路 | 46600 | 45000 | 13 | C | 溆浦县-储备库 |
|  | 245 | 麻阳苗族自治县粮油购销有限责任公司 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 52701 | 25500 | 9 | C | 麻阳-储备库 |
|  | 246 | 新晃侗族自治县粮食购销公司 | 新晃县城东物流园 | 10000 | 6818 | 2 | E | 新晃县-储备库 |
|  | 247 | 芷江国家粮食储备仓库 | 芷江西站 | 31020 | 28000 | 13 | C | 芷江县-储备库 |
|  | 248 | 芷江粮食购销公司（收纳库） | 芷江县罗旧镇粮库 | 14520 | 4100 | 2 | E | 芷江县-收纳库 |
|  | 249 | 鹤城区阳塘粮食储备库 | 怀化市工业园鹤城分园 | 55194 | 28364 | 8 | C | 鹤城区-储备库 |
|  | 250 | 中方县国有粮油购销有限公司 | 中方县工业园S223省道旁 | 13067 | 10000 | 3 | D | 中方县-储备库 |
|  | 251 | 黔城国家粮食储备库 | 洪江市黔城芙蓉中路 | 30000 | 31000 | 9 | C | 洪江市-储备库 |
|  | 252 | 洪江区粮食储备库 | 洪江区桂花园乡渔梁村江坪组 | 13800 | 10800 | 2 | D | 洪江区-储备库 |
|  | 253 | 会同县军供中心和粮食应急保障中心 | 会同县林城镇茶溪村 | 12455 | 6000 | 2 | E | 会同县-储备库 |
|  | 254 | 会同县城关粮站坪村粮库（收纳库） | 会同县坪村镇 | 7500 | 4500 | 4 | E | 会同县-收纳库 |
|  | 255 | 靖州县粮油购销有限责任公司 | 靖州县邓家坡 | 12870 | 13000 | 4 | D | 靖州县-储备库 |
|  | 256 | 通道粮食储备库 | 双江镇青云路狮子口 | 12666 | 8100 | 3 | E | 通道县-独立收纳库 |
| 自治州 | 264 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 乾州湘谷园 | 36685 | 35000 | 7 | C | 吉首市-储备库 |
|  | 265 | 湖南吉首国家粮食储备库 | 吉首市乾州兔岩社区渔孔谭19号 | 71370 | 25000 | 10 | C | 吉首市-储备库 |
|  | 266 | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 泸溪县武溪镇桥东社区 | 16180 | 15000 | 3 | D | 泸溪县-储备库 |
|  | 267 | 凤凰县兴盛粮油购销有限责任公司 | 凤凰县阿拉镇阿拉粮库、千工坪镇千工坪粮库 | 16331 | 5000 | 7 | E | 凤凰县-独立收纳库 |
|  | 268 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 古丈县古阳镇黑潭坪村 | 33560 | 14500 | 5 | D | 古丈县-储备库 |
|  | 269 | 花垣县粮食购销总站 | 花垣县吉卫镇 | 6667 | 4400 | 4 | E | 花垣县-独立收纳库 |
|  | 270 | 保靖县粮食局粮食储备经营管理站 | 保靖县复兴镇复兴村 | 34540 | 7000 | 4 | E | 保靖县-独立收纳库 |
|  | 271 | 永顺县金丰粮油有限责任公司 | 永顺县灵溪镇连洞村 | 9760 | 5000 | 4 | E | 永顺县-独立收纳库 |
|  | 272 | 龙山县新城国家粮食储备库 | 龙山县兴隆街道 | 39960 | 56000 | 7 | B | 龙山县-储备库 |

第1包：包1(本包预算： 24,130,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：1-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 省市县级粮食监管信息平台硬件支撑建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级 | 市级 | 县级 |  |
| 1 | 粮食局原机房升级改造 | 本工程建设需按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的C类标准设计，包括机房室内装饰、电气系统、门禁系统、机房视频监控系统等。装修内容包括：天花、地板、墙面等工程。机房的配电系统内容包括：机房配电、配线、照明灯等工作。其他内容包括：机房门禁系统、机房视频监控系统。 | m2 | 50 |  |  |  |
| 2 | 事件追朔备份系统 | 1、为确保数据稳定性，防止单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 2、系统为两颗64位多核处理器，16GB（可扩展至128GB），支持48个SATA磁盘，可外接SAS扩展柜； 3、RAID 0、1、3、5、6、10、50,JBOD； 4、4个千兆网口，可扩展至6千兆； 5、支持存储状态、CPU、内存、温度等进行实时监控和告警； 6、通过有CNAS标识的相关认证；支持H265、SVAC、GB28181等标准视频协议； 7、含172TB可用容量； | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 安全域、接入区防火墙 | ★1、三层吞吐量≥1Gbps，七层吞吐量≥500Mbps，千兆电口≥16个，千兆光口≥8个,提供1块1T硬盘用于日志存储，并发会话数≥100w、双交流电源；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 办公区汇聚交换机 | ★1、交换容量≥25Tbps，包转发率≥12000Mpps 2、主控引擎槽位≥2，主控冗余配置后业务板槽位数≥6 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 4、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3 5、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离 6、支持纵向虚拟化技术，可作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制，在纵向维度上将核心交换机、接入交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 7、支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 9、支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K 10、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 11、支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 12、单台配置2块主控引擎，2块AC电源个数，4个万兆端口，16个千兆光口，8个千兆combo口，要求所有端口均分在不同槽位，提高业务可靠性 13、保证网络的稳定性，所有交换机统一品牌； | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 办公区接入交换机 | ★1、交换容量≥256Gbps，包转发率≥130Mpps ★2、实配48个千兆电口，4个千兆光口 3、支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 4、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 5、支持纵向虚拟化，可作为远程接口板加入核心设备系统，在纵向维度上与核心层设备虚拟为一台逻辑设备，提供扩展I/O端口能力和进行集中控制管理，实现设备的零配置即插即用 6、支持G.8032以太环保护协议，倒换时间≤50ms 7、支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 8、保证网络的稳定性，所有交换机统一品牌； | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 安全配置核查系统 | 1、硬盘大小≥2T*2 块；管理口≥2个千兆以太电口、业务口≥4个千兆以太电口双电源，支持交流电源。 2、支持双机热备；运维人员的运维操作均需双因素认证。支持双机热备模式，配置可自动同步；支持管理口的端口聚合技术。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 行为管理 | 1、整机吐量≥1Gbps，千兆电口≥20个，千兆光口≥4个，并发会话数≥100w；三年特征库升级服务。 2、部署模式：网关模式；旁路模式；网桥模式。支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备；审计：支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息；支持对网页过滤和网页审计分开控制；支持审计指定类型的URL，其他URL类型不予审计，以提高审计效率；支持在审计时，将行为与内容分离，即可分别设置只审计用户行为还是审计内容； 3、支持审计用户外发Email邮件的正文及附件；支持审计用户通过HTTP、FTP、Email当方式外发的文件内容；必须能审计记录无后缀名的文件外发行为；必须能审计记录篡改后缀名的文件外发行为；必须能将压缩包解压后识别文件类型并记录；必须能对加密文件外发行为识别并记录； 4、流控：必须支持在不同线路上，根据不同的应用、用户、用户组来保证或者限制流量；支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级；支持基于应用类型、网站类型和文件类型划分与分配带宽；支持限制单个IP的最大上行和下行带宽；支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能; | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 视频综合管理系统 | ★（1）视频平台系统： 含视频监控管理平台；系统须支持windows环境或Linux环境；含出入口管理系统；含移动客户端系统；含15000路接入许可；可以与视频智能化分析总系统、视频安防运维管理系统对接实现数据的共享和分析; （2）地理信息系统：支持GIS地图应用，可在GIS地图上显示移动设备运行轨迹和实时音视频信号； （3）、资源管理应用:可列表显示当前平台中所有资产的信息，支持资产的多种属性。支持资产各种查询。支持分类统计资产报表。支持按资产不同状态产生统计报表。支持对所有的配置数据、资产信息、日志等进行备份与恢复。 （4）、数据库系统：集成各类硬件、软件基础数据信息管理。；（5）流媒体系统：支持音视频流媒体转发，从单一设备取流，分发给多个客户端。 （5）系统整合：客户端、视频监控、指挥调度、电子地图、资源管理等功能模块集成和融合，统一管理界面；集成平台实现了用户、组织、资源、权限等基础数据管理与共享，提供单点登录服务，统一管理服务，为服务、应用、子系统的集成提供支撑。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 视频智能化分析总平台 | 嵌入式视频、图片智能分析系统；支持从全省各粮库本地存储直接提出录像和图片进行智能分析；分析目标为人和车辆，支持识别活动目标的速度、颜色、方向；支持车牌类型、颜色、品牌、危险品车辆检测识别；支持对全省各粮库的实时视频经行智能分析；系统由硬件和视频云结构化服务器软件组成，单台设备算法基于GPU，可实现对活动目标特征的结构化提取。 ★系统支持80路1080P实时视频流并发分析；支持80倍1080P历史流加速分析； 系统支持车辆和人员并发法分析模式：为确保数据存储智能化和结构化，为大数据分析提供基础；含机架式模块、智能分析单元，可实现对活动目标特征的结构化提取。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 视频安防运维管理系统 | 1、运维管理系统，可实时统计全省整个监控系统中的设备数量、设备类型、设备运行状况等，并可以导出实时统计报表，方便相关人员对整个系统的运维管理。 2、可根据实际需求与粮食局的其他业务平台进行对接，实现视频监控平台与粮食局的业务平台之间的兼容。 3、对异常情况检测包括：无图像、图像模糊、网络中断、画面遮挡、登录异常、图像异常、场景变更等； ★4、可以保证不少于13000路1080P高清一天检测完成。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管理服务器 | 机架式服务器，至强2620V3*2；内存≥16GDDR4，硬盘≥2TB*3，支持RAID0、1、5带电容保护; | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 省局流媒体服务器 | 机架式服务器，至强2620V3*2；内存≥16GDDR4，硬盘≥2TB*3，支持RAID0、1、5带电容保护; | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 1.8mm超窄55寸拼接屏 | ★1、24块55寸LCD液晶显示单元，分辨率：1920x1080；★2、物理拼缝1.8mm；亮度：700cd/㎡；（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件并加盖原厂商公章。） 3、支持同轴高清信号接入，带1入1出环通接口。（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件并加盖原厂商公章。） 4、通过中国环保产品II型认证； 5、为方便在大屏上播放视频文件，显示单元需支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器。（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件证明并加盖原厂商公章。） 液晶显示单元技术要求： 1、要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2、可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； 多屏拼接处理器技术要求： 1、支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2、采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)。 3、多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4、多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 大屏幕控制软件技术要求： ★1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面，同时兼容国产麒麟操作系统，提供兼容认证报告复印件并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | HDMI电缆 | HDMI电缆,15m,24根，黑色; | m | 360 |  |  |  |
| 15 | 数字矩阵主机 | 10槽位机箱，双电源适配器，双主控板； 支持热插拔； 备符合中国质量认证中心的中国环保产品（II型）认证标准； 不少于（包括）2个RJ45接口，支持1000M网； ★支持不少于24块(含)大屏拼接，支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | VGA输入板 | 8路VGA视频输入（分辨率1920×1080）；8路音频输入; | 块 | 1 |  |  |  |
| 17 | HDMI输入板 | 8路HMDI视频输入（分辨率1920×1080）; | 块 | 1 |  |  |  |
| 18 | DVI输入板 | 8路DVI视频输入（分辨率1920×1080）；8路音频输入; | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | HDMI输出板 | 8路HMDI视频输出;支持H.265解码和4K高清输出；单块支持16路800W/64路1080P/128路720P; | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 指挥电脑 | I5-4490/8g/120G ssd+500g/2G独显/22寸; | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 天花吊顶、地面与灯光工程 | 天花吊顶、地面与灯光工程;（暂定价） | m2 | 240 |  |  |  |
| 22 | 门窗、墙面装修工程 | 门窗、墙面装修工程;（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 配电与综合布线 | 配电与综合布线;（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 视频、音频设备 | 辅屏55寸电视机1台，≥55英寸、高清。 主扩音箱2只，15英寸，两路扬声器系统设计；频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz ；频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz；覆盖角度: 90°x 50°nominal； 灵敏度: 95 dB SPL ；功 率: ≥300 W / ≥600 W /≥1200 W(连续/节目/峰值)； 最大声压级: ≥ 126 dB SPL 峰值；阻抗: ≥ 8 ohms。 辅助扩声音箱4只，12英寸，两路扬声器系统设计；频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz ；频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz；覆盖角度: 90°x 50°nominal； 灵敏度: 95 dB SPL ；功 率: ≥300 W / ≥600 W /≥1200 W(连续/节目/峰值)； 最大声压级: ≥ 126 dB SPL 峰值；阻抗: ≥ 8 ohms。 主音箱功放1台，输出功率：≧8Ω（2*650W）；≧4Ω（2*1200W）；≧2Ω （2* 1600W）；内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能；可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数；满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。 辅助音箱功放2台，输出功率：≧8Ω（2*650W）；≧4Ω（2*1200W）；≧2Ω （2* 1600W）；内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能；可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数；满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。 8路时序电源2台，8通道电源时序器。 音频处理器1台，数字音频处理器，两线路输入，六线路输出；输入处理功能：压缩、图示均衡、AFS反馈、8段参量均衡、次楷波合成器、延时；输出处理功能：限幅、分频、8段参量均衡、延时。 调音台1台，最多16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声)；4编组母线 + 1立体声母线；4 AUX (包括FX)；高级效果器：SPX，含24组预置效果器；24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能；+48V幻象供电。 无线手持话筒1个，无线双手持话筒，双通道无线接收机；2个手持式发射机，心形动圈话筒。（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 办公设备 | 办公设备主要包括; 办公电脑10台，I5-4490/8g/120G ssd+500g/2G独显/22寸。 移动便捷性投影仪1台，工程投影机；投影技术：3LCD、亮度：4200流明、对比度：2000:1；显示芯片0.79英寸。 彩色激光打印机2台，彩色激光打印机，最大打印幅面 A4；支持有线网络打印，双面打印；接口类型 USB2.0、10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）；处理器≧600MHz；内存 ≧192MB。 多功能一体机1台，一体机功能：打印/复印/扫描/传真，打印类型：黑白激光多功能一体机，A4尺寸，带网卡支持网络打印，最大处理幅面：A4；耗材类型：鼓粉一体；黑白打印速度：≧25ppm；≧打印分辨率：1200×1200dpi；复印速度：≧25cpm；复印分辨率：600×600dpi或以上；网络功能：有线网络打印 ；支持双面打印；处理器≧500MHz；内存 ≧128MB。 高清数码相机1台，≧1800万像素，最高分辨率≧ 5184*3456 ，CMOS感光元件；快门1/4000至1/60秒（全自动模式）、闪光同步速度1/200秒、1/4000至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。）；显示屏类型触摸屏，高清屏 纠错；显示屏尺寸≧3英寸；显示屏像素≧104万像素液晶屏；液晶屏特性角度调节，亮度调节，可显示功能介绍，触摸技术（静电容量方式）；菜单语言≧25种（含简体中文）。（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 互联网接入平台 | ★1、应具有极强的兼容性，须与应急指挥视频调度终端同一品牌； 2、支持因特网上通过安全注册认证的终端，可穿越防火墙与电子政务外网安全连接，从而实现内外穿越； 3、支持国际标准的H.460协议，可以接入任何基于标准防火墙穿越协议的不同品牌软硬件终端的接入 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 应急指挥视频调度终端 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 2、会议速率支持64Kbps—8Mbps 3、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准 4、支持G.711A、G.711U、G.722、G.728、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、AAC-LD立体声，双流支持ITU-T H.239、IETF BFCP，终端具备超强的视音频处理性能和丰富的接口； 5、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码算法，支持1080p50/60fps高清分辨率，提供第三方检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 6、提供5路高清视频输入、输出接口，包括2×DVI/HDMI/YPrPb/SXGA、1×HDMI、1×CVBS 、1路3G-SDI接口，提供设备接口图片文档并加盖原厂公章。 7、支持8路音频输入接口，包括4×RCA、4×XLR；支持6路音频输出接口，包括4×RCA、2×XLR ，提供设备接口图片文档并加盖原厂公章。 8、支持3个10/100/1000M以太网口，其中一个可用于数字MIC接入，可实现线路备份功能。 9、终端通过音视频接口与外围音视频矩阵对接，实现音视频编码、传输、解码输出。 ★10.新建调度终端须能够无缝接入到湖南省政府电子政务外网统一视频会议云平台MCU中（在网使用型号为M9000），并能够被会议管理软件（在网使用的软件为MS90）所调度（须调度到新建的任意终端与摄像机，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节）；实现双向的音频、视频、短消息、横幅、字幕、双流等功能；投标人书面承诺能原厂售后服务。 ★11.省、市、县视频调度终端必须采用同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 摄像机（特写） | ★1.支持高清视频信号： 1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50； 2.提供YPbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口。 3.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过RS232级联接口，可连接多台摄像机。 4.支持不小于18倍光学变焦，f＝4.7～84.6mm ★5.镜头采用不小于1/2.5" HD CMOS ★6.不低于210万有效像素 7.水平视角：55°（广角端）到3.8°(远端) 8.云台动作其水平方向：≥±100o，其垂直方向：≥ ±30o 9.聚焦：支持自动/手动 10.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位 ★11.为保持兼容性，摄像机须与终端同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 摄像机（全景） | ★1.支持高清视频信号： 1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50； 2.提供YPbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口； 3.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制 4.支持不小于12倍光学变焦，f＝3.9～47.3mm； ★5.镜头采用不小于1/3" HD CMOS ； ★6.不低于210万有效像素； 7.水平视角：72.5°（广角端）到6.3°(远端）； 8.云台动作其水平方向：±175 o，其垂直方向：≥ ±30 9.聚焦：支持自动/手动； 10.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位； ★11.要求与调度终端同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 高清混合矩阵 | ★1、16进*16出主机； 2、模块化设计，插卡式结构，所有板卡支持热插拔、 ★3、可以解码H.264网络摄像机，可以直接输出H.264码流、 4、双电源冗余备份，支持热插拔，强制风冷； 5、支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入； 6、具有掉电记忆功能带有断电现场保护； 7、支持全高清（1920*1080@60P,3Gbps）视频交换； 8、支持国际主流的IPC解码输入，支持高清H.264网络视频数据解码，支持GB/T28181-2011、RTSP/SIP、ONVIF等主流视频通信协议及视频流； 9、输入端口：可支持VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI、Fiber、100Base-T等八种格式的信号输入； 10、输出端口：可支持VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HD-SDI、Fiber、100Base-T等八种格式的信号输出； 11、配置汉字叠加显示模块，支持将视频源以汉字命名叠加在图像上进行输出显示；叠加位置可选左上、左下、右上、右下等、配置图像无缝切换模块，图像切换时，无缝平滑切换，肉眼不会观察到黑屏； 12、配置VGA输入4路、HDMI输入4路；DVI输入8路、配置DVI输出16路。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电视墙服务器 | ★1.电视墙服务器须与视频调度终端为同一品牌产品 2.系统音频编码方式：G.711A、G.711U、G.722 3.系统视频编码方式为视频：H.263、H.263+、H.264、MPEG4 4.支持视频格式1080p 60 fps、1080p 25/30 fps、1080i50/60fps、720p 30fps 5.单板提供1路CVBS和1路DVI口（须提供接口面板图并加盖原厂公章），DVI口可以输出VGA、YPbPr、HDMI制式图像。 6.单台设备要求提供16 路会场图像输出，视频图像最高可达1080p。 ★7.根据政府相关部门文件要求，该产品须接入湖南省统一视频会议云，现网M9000可对投标产品进行统一管理，实现互联互通互控，投标人书面承诺能提供原厂售后服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 网络抓包服务器 | 内置嵌入式设计，负责抓取网络中所有终端流向MCU的数据包，配套电视墙实现远程数据传输。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 网络交换机 | 与电视墙服务器配套使用； ★提供≥24个10/100/1000自适应电口； 交换容量≥256Gbps； 转发性能≥96Mpps； 支持通过液晶屏或面板指示灯显示设备CPU、内存利用率等设备运行状态； 以上均需提供厂家证明文件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 高清录播服务器 | 1、录播服务器采用标准硬件结构和嵌入式操作系统，要能保证7x24小时稳定工作、录播服务器配置不低于两个千兆以太网口，可跨接多个网段； 2、通信协议：H.323V4、H.225、H.245、H.239、HTTP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、HLS； 3、音频协议支持：G.711、G.722、G.722.1、G.722.1.C、AAC、采用AAC音频编码； 4、视频协议支持：H.263、H.264、采用H.264视频编码，录制文件格式为标准MP4； 5、视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等。双流最高可达1080P； 6、录播服务器必须完全支持标准H.323的视频会议数字录制；支持将编码器编码的音视频流和H.323会议中的音视频流组合录制成一个文件、通过H.323呼入方式同时录制5组1080P视频会议；支持同时录制30个视频节目； 7、录制的视频文件可以根据需要生成3个不同视频质量的文件（高码流超清晰度、中码流高清晰度、低码流标准清晰度），以供不同网络的用户选择相应的视频观看，节约网络带宽； 8、支持RAID磁盘阵列，内置8硬盘盘位，方便用户存储扩容； ★9、本次配置不低于6T存储空间、具备多媒体视频资源专辑功能，允许管理员将一系列相关视频制作成专辑，观看专辑内的视频节目会自动顺序播放； 10、支持上传 Word/Powerpoint/PDF格式的文档资料，并将文档与视频互相关联，形成完整且内容丰富的多媒体节目，观看时，文档与视频同步播放，并且支持通过文档索引视频； 11、视频直播时，文档同览功能支持直播过程中通过文档翻页自动生成索引和视频直接关联； 12、提供直播点播密码保护； 13、配置冗余电源。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | LED显示条屏 | Ф3.75单色 | 平方米 | 4 |  |  |  |
| 36 | 钢结构 | 钢结构及不锈钢装饰包边 | 平方米 | 4 |  |  |  |
| 37 | 安装调试 | 显示屏安装调试及培训服务 | 批 | 1 |  |  |  |
| 38 | 控制软件 | 系统控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 辅材及线材 | 系统连接线路 | 批 | 1 |  |  |  |
| 40 | 高密度LED全彩屏 | ★1、像素结构：SMD1010灯，LED灯底色：纯黑色 ★2、像素间距≦1.875mm ★3、像素密度≧284444点/m2 4、箱体平整度≦0.3mm 5、白平衡亮度（6500K白平衡校正）≧800cd/m2 6、色温：3200K～10000K 可调 7、水平视角≧160° 8、垂直视角≧160° 9、发光像素点中心距偏差<3% 10、具有模块级逐点亮度校正功能，像素之间均匀性≤5%，模块之间≤5%； 11、色度均匀性（x，y）：±0.003 12、对比度≧2000：1 13、峰值功耗≦600W/m2 14、平均功耗≦200W/m2 15、电源适应性：AC110V/220V(50-60HZ) 16、驱动方式：恒流驱动 17、换帧频率：50&60 18、刷新频率≧2000Hz 19、通信线路：通信线路具有热备份功能， 采用环形连接等级连方式。当通信线路的某一环节产生故障（如接触不良） ，显示模组箱体中的控制单元可以从另一路得到相同的信号，不影响显示效果，提高系统的可靠性。 20、箱体结构：采用整体压铸铝型材金属材质，靠空气流通自然散热，无风扇,静音设计。 21、每个单元模块上能进行亮度、色度矫正。 22、产品须满足SJ/T 11141-2012 LED显示屏通用规范，SJ/T11281-2007 发光二极管（LED）显示屏测试方法，提供国家权威检验机构检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 41 | 控制系统发送盒 | 1、实现单元数据的发送和解码播放。 2、视频接口 ：HDMI / DVI； 3、音频接口 ：HDMI 4、输出接口 ：四网口 视频源位深 ： 8/10/12bit | 批 | 1 |  |  |  |
| 42 | 控制系统接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，支持箱体温度、电压、工作状态监测： 2、支持程序复制；支持温度监控.支持网线通讯状态检测； 3、支持供电电压检测；支持接收卡预存画面设置。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 43 | 系统操作软件 | 1、用于控制大屏,可对输出图像进行色度、饱和度、亮度、对比度调节。操作直观，所见所得。 2、可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素。支持多种视频、动画文件,独立的表格编辑功能。 3、支持多种视频设备接入，可以在屏上放电视，也可从摄像机中输入视频图像。 4、系统支持多屏体输出,每屏独立编辑,每屏可有多个场景，屏幕区域可随意分割，实现对超大屏体的支持 5、大屏生产厂家需提供软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 控制计算机 | 1、处理器 Intel酷睿i5 2、≥2G显卡； 3、≥8G DDR3内存； 4、≥1TB SATA硬盘； 5、19” LED显示屏(1280×900)； 6、Windows7 中文操作系统。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 视频拼接器 | ★拼接器类型：分布式拼接器 ★8路信号输入，8路高清信号输出 电源接口：90~240VAC 拼接器的输入与输出部分相互独立，输入输出通过千兆交换机相连接 输入接口：支持HDMI/DVI/VGA/HD-SDI等信号 最大支持2K@60Hz，4K@60Hz，兼容1080P及以下各种常规分辨率 支持USB直接播放视频文件 支持USB进行软件更新或通道HDMI口或网口进行固件更新 支持画面的亮度、饱和度、锐度、对比度、伽玛较正等的调节 超低延时，延时<50ms 输出接口：DVI接口 支持同步录播 最大支持2K@60Hz 支持2个路1920*1080@60Hz的处理能力 支持1080P及以下各种常规分辨率的输出（1920*1080、1536*768、800*600等） 支持压缩或不压缩方式 支持拼接、支持边缘融合 通道网络控制 控制接口：RJ45，支持TCP/IP，HTTP，ICMP，IGMP，UDP，SNMP，ARP等通用网络协议； 系统切换：满足各种信号之间的无缝切换，切换时间不得超过20ms，切换过程不得出现黑屏、停顿、三方切换等现象。 所投控制系统需与显示屏品牌相同，所投产品必须提供国家3C认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 配电柜 | ★1、提供≥20KW供电系统，配电柜给大屏和配套设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电。 ★2、电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施； 3、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | PLC | 1、数字量输入：≥12路24V DC输入 2、数字量输出：≥10路继电输出 3、模拟量输入：≥4个电压输入，4个电流输入 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | 信号线 | 国标超五类网线 | 批 | 1 |  |  |  |
| 49 | 电源线 | 国标 | 批 | 1 |  |  |  |
| 50 | 钢结构 | 钢结构制作+铝型材安装支架+不锈钢装饰包边 | 批 | 1 |  |  |  |
| 51 | 舞台改造 | 20MM*4000MM*9000MM，实木材质。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 53 | 主扩声音箱 | 1、音箱均能通过100小时严格测试； 2、15英寸，两路扬声器系统设计； 3、应用范围：语音扩音、现场表演舞台监听、加固声音和原声音乐； 4、频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz ； 5、频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz； 6、覆盖角度: 90°x 50°nominal； 7、灵敏度: 95 dB SPL ； 8、功 率: 300 W / 600 W /1200 W(连续/节目/峰值) 9、最大声压级: 126 dB SPL 峰值； 10、阻抗: 8 ohms。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 54 | 辅助扩声音箱 | 1、音箱均能通过100小时严格测试； 2、12英寸，两路扬声器系统设计； 3、应用范围：语音扩音、现场表演舞台监听、加固的声音和原声音乐； 4、频率范围 (-10 dB): 50 Hz – 20 kHz； 5、频率响应 (+3 dB): 62 Hz – 19 kHz； 6、覆盖角度: 90°x 50°nominal； 7、灵敏度: 95 dB SPL； 8、功 率: 300 W / 600 W / 1200 W(连续/节目/峰值) ； 9、最大声压级: 126 dB SPL 峰值； 10、阻抗: 8 ohms。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 55 | 主扩声功率 放大器 | ★1、输出功率：≧8Ω（2*650W）；≧4Ω（2*1200W）；≧2Ω （2* 1600W）； 2、内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。 3、可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。 4、满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 辅助扩声功率放大器 | ★1、输出功率：≧8Ω（2*650W）；≧4Ω（2*1200W）；≧2Ω （2* 1600W）； 2、内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。 可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。 3、准确、低失真及无染色的音质。 4、满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 数字调音台 | ★1、数字调音台，≥16路输入/16路输出，输入通道设有≥8段立体声音量表、幻象电源、极性相反、增益调整和高通滤波器频率设置控制； 2、USB接口和QhiQnet接口； 3、控制触摸屏； 4、64x64选项卡插槽，各通道≥4段均衡、增益、动态、声像和延迟等设置，≥4个哑音编组，Vi1前置放大器，≥7x8段音量表可选择通道/母线的主输出和监听输出指示。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 滤波可控型电源 | ★1、每台机器有8路受控AC通道输出，单路最大电流13A,8个通道同时使用时总电流最大分别不超过30A(230V)及40A(115V)； 2、按顺序控制通道开启或关闭，动作间隔时间可调，可调范围：0.5S-9S 3、可实现定时器自动控制通道开关触发，触发时最多可设置40个时间点； 4、可设置过期有效； 5、LED显示功能：显示时间，通道状态电压电流值，ID号，查询定时信息； 6、面板LED双色指示灯及LED界面显示通道状态； 7、USB接口用于连接PC； 8、RJ-45网络接口； 9、前面板8个开关可以手动控制受控电源的输出； 10、具有电压电流检测，及过压过流保护功能； | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 音频媒体处理器 | 1、数字音频处理器，两线路输入，六线路输出； 2、输入处理功能：压缩、图示均衡、AFS反馈、8段参量均衡、次楷波合成器、延时；输出处理功能：限幅、分频、8段参量均衡、延时。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 机柜 | 42U标准机柜，600*1000*2000，知名品牌 | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 辅材 | 系统连接线 | 批 | 1 |  |  |  |
| 62 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 63 | 中控主机 | ★1、ARM11 CPU及以上，≥256M内存，≥1G Flash闪存； ★2、采用≥667MHz主频的32位内嵌式处理器； 3、8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 4、8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 5、8路弱电继电器接口； 6、8路数字输入/输出IO接口； 7、三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet； 8、具有 4 个扩展卡槽,用户可以根据实际需求进行功能扩展； 9、内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 10、支持本地及远程多种控制方式； | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 无线触摸屏 | 存储容量 ≥16GB，A7 芯片或以上，显示屏幕尺寸≥ 9.7英寸 | 块 | 1 |  |  |  |
| 65 | 无线AP | 700M以上无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 8路强电控制器 | 1、提供1路CR-NET网络控制接口； 2、提供1路RS-232接口； 3、节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式； 4、可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 5、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 8、自带CR-NET和RS-232切换按键； 9、能通过机身的轻触按键自由控制。 | 台 | 9 |  |  |  |
| 67 | 混合矩阵 | ★1、16进16出; ★2、VI-I输入接口集成HDMI/DVI/VGA/YpbPr/CVBS信号输入； ★3、DVI-I输出接口集成HDMI/DVI/VGA/YpbPr/CVBS信号输出； 4、领先的全数字信号处理技术，保证信号无失真处理，实现切换无裂缝、无抖动、无黑屏； 5、输入支持倍频、倍线、SCALER； 6、支持模拟音频输入/输出； 7、支持固件在线更新； 8、插卡式，可以灵活配置，可以任意切换和传输多种格式音视频信号； 9、可实现TCP/IP网络控制，串口控制，也可通过外置键盘控制； 10、可任意定义输入输出接口数量； | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 视像追踪高清摄像机 | ★1、采用≥1/2.8英寸，≥500万像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。 2、提供DVI-I（HDMI）接口。 ★3、动态图像：16：9 ≥200万有效像素; ★4、静态图像：16：9 ≥200万有效象素 ★5、视频信号1080P60/50/30/25、720P60/50/30/25 | 台 | 3 |  |  |  |
| 69 | 地面信息盒 | 模块化接口，提供HDMI接口、网络接口、电源接口、音频接口 | 个 | 4 |  |  |  |
| 70 | 线材 | 知名品牌 | 根 | 6 |  |  |  |
| 71 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 72 | 扩声音箱 | 1、音箱均能通过100小时严格测试； 2、12英寸，两路扬声器系统设计。 3、应用范围：语音扩音、现场表演舞台监听、加固的声音和原声音乐； 4、频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz； 5、频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz； 6、覆盖角度 : 90°x 50°nominal； 7、灵敏度 : 95 dB SPL； 8、功率 : 150 W / 300 W / 600 W(连续/节目/峰值) ； 9、最大声压级 : 126 dB SPL 峰值； 10、阻抗 : 8 ohms。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 73 | 扩声功率放大器 | ★1、输出功率：8Ω ≧2* 300W ；≧4Ω 2* 600W；≧2Ω 2* 800W； 2、内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。 3、可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。 4、满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 74 | 数字调音台 | ★1、16路单声4路立体声4编组数字调音台 2、具备数字信号输入和数字信号输出功能； ★3、具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入； ★4、具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出； 5、配置液晶高清触摸显示屏； 6、配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 7、支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用； 8、每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道； 9、PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试； 10、每个通道均可设置推子前或推子后； 11、具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出。 12、Matrix(MAIN MIX/1-2/3-4)及分散输出电平用于耳机/控制室； 13、平衡式XLR和6.3mm输出座。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 滤波可控型电源时序器 | ★1、每台机器有8路受控AC通道输出，单路最大电流13A,8个通道同时使用时总电流最大分别不超过30A(230V)及40A(115V); 2、按顺序控制通道开启或关闭，动作间隔时间可调，可调范围：0.5S-9S; 3、可实现定时器自动控制通道开关触发，触发时最多可设置40个时间点; 4、可设置过期有效; 5、LED显示功能：显示时间，通道状态电压电流值，ID号，查询定时信息; 6、具有电压电流检测，及过压过流保护功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 音频矩阵处理器 | ★1、数字音频处理器，两线路输入，六线路输出； 2、输入处理功能：压缩、图示均衡、AFS反馈、8段参量均衡、次楷波合成器、延时；输出处理功能：限幅、分频、8段参量均衡、延时。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 电视机 | ≥55英寸、高清 | 台 | 1 |  |  |  |
| 78 | 机柜 | 42U标准机柜，600*1000*2000，知名品牌 | 个 | 1 |  |  |  |
| 79 | 辅材 | 系统连接线 | 批 | 1 |  |  |  |
| 80 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 81 | 数字会议系统主机 | 1、支持WPA/WPA2无线安全技术，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体； 3、提供高速投票、表决、信息传输，最大支持2000台会议单元； 4、支持VISCA，PELCO-D，SAMSUNG等多种摄像机控制协议； 5、配合矩阵或者中控可实现摄像自动跟踪，配合高清自动摄像跟踪主机与高清红外自动摄像机能实现有线预置位跟踪，WiFi会议单元移动跟踪； 6、采用非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质； 7、具有环形手拉手功能； 8、连接AP，支持有线会议单元和WIFI会议单元同时使用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 82 | 数字会议系统高保真主席讨论单元 | 1、采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、采用非压缩音频传输技术，48K采样率，20HZ-20KHZ带宽完美音质； 3、采用低延时技术，话筒发言到扬声器输出最小延时小于10ms； 4、支持PC软件话筒控制； 5、内置可充电锂电池，电池电量支持9个小时连续发言或13小时静态待机； 6、内置内磁式扬声器； 7、配合高清摄像跟踪主机与高清红外自动摄像机支持移动摄像跟踪； 8、主席单元具有优先权控制； 9、支持FIFO，APPLY，NORMAL多种会议模式。 | 支 | 1 |  |  |  |
| 83 | 数字会议系统高保真列席讨论单元 | 1、采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、采用非压缩音频传输技术，48K采样率，20HZ-20KHZ带宽完美音质； 3、采用低延时技术，话筒发言到扬声器输出最小延时小于10ms； 4、支持PC软件话筒控制； 5、内置可充电锂电池，电池电量支持9个小时连续发言或13小 时静态待机； 6、内置内磁式扬声器； 7、配合高清摄像跟踪主机与高清红外自动摄像机支持移动摄像跟踪； 8、支持FIFO，APPLY，NORMAL多种会议模式。 | 支 | 11 |  |  |  |
| 84 | WAP无线接入点 | 1、采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2、符合IEEE802.11n WIFI网络标准，多个5GHz频段选择。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 数字话筒充电箱 | 通用电源；电源输入具有串接功能；充电箱除可充电外，还可具有存放单元机的功能。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 86 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 87 | 中控主机 | ★1、ARM11 CPU及以上，≥256M内存，≥1G Flash闪存； 2、采用≥667MHz主频的32位内嵌式处理器； 3、8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 4、8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 5、8路弱电继电器接口； 6、8路数字输入/输出IO接口； 7、三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet； 8、具有 4 个扩展卡槽,用户可以根据实际需求进行功能扩展； 9、内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 10、支持本地及远程多种控制方式； | 台 | 1 |  |  |  |
| 88 | 无线触摸屏 | 存储容量 ≥16GB，A7 芯片或以上，显示屏幕尺寸≥ 9.7英寸 | 块 | 1 |  |  |  |
| 89 | 无线AP | 700M以上无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 8路强电控制器 | 1、提供1路CR-NET网络控制接口； 2、提供1路RS-232接口； 3、节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式； 4、可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 5、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 8、自带CR-NET和RS-232切换按键； 9、能通过机身的轻触按键自由控制。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 91 | 混合矩阵 | ★1、16进16出; ★2、VI-I输入接口集成HDMI/DVI/VGA/YpbPr/CVBS信号输入； ★3、DVI-I输出接口集成HDMI/DVI/VGA/YpbPr/CVBS信号输出； 4、领先的全数字信号处理技术，保证信号无失真处理，实现切换无裂缝、无抖动、无黑屏； 5、输入支持倍频、倍线、SCALER； 6、支持模拟音频输入/输出； 7、支持固件在线更新； 8、插卡式，可以灵活配置，可以任意切换和传输多种格式音视频信号； 9、可实现TCP/IP网络控制，串口控制，也可通过外置键盘控制； 10、可任意定义输入输出接口数量； 11、提供产品3C认证证书复印件，加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 视像追踪高清摄像机 | ★1、采用≥1/2.8英寸，≥500万像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。 2、提供DVI-I（HDMI）接口。 ★3、动态图像： 16：9 ≥200万有效像素; ★4、静态图像： 16：9 ≥200万有效象素; 5、视频信号1080P60/50/30/25、720P60/50/30/25 | 台 | 3 |  |  |  |
| 93 | 线材 | 知名品牌 | 根 | 6 |  |  |  |
| 94 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 95 | 数字会议控制主机 | 1、19“标准机架式服务器机柜安装，尺寸19“标准机柜4U高度； 2、硬件配置：工业级主板，CPU类型 Intel Xeon E3处理器主频 3.0GHz或以上，智能加速主频 3.4GHz ，三级缓存 6MB 总线规格 5GT/s 多核运算，四核心四线程； 3、内存容量 2GB或以上，硬盘容量 500GB或以上； 4、支持会前准备（设置主席机与代表机、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员）；会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）、会后保存功能； 5、支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 6、支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 会议控制软件 | 1、支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示； 2、支持兼容常用办公软件与文件格式； 3、支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能； 4、支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性，控制主机上传什么格式文件会议终端变显示并查看一样的格式文件； 5、支持任何会议终端一键同屏（本地终端通过按键一键同步画面到其他会议终端与大屏幕）； 6、支持在同步画面共享时其它所有会议终端包括大屏幕同步显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能； 7、异步浏览，任何有权限的会议终端支持一键切换（本地终端可以通过按键一键切换远端同步画面与本地终端画面）完成信号的自由交互功能； 8、跟踪主讲：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何文件与视频画面并保持一致； 9、支持外部信号同屏到所有会议终端并同步显示，延迟小于0.5秒（外部信号包括，矩阵送来的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号等）； 10、支持单主席或多主席功能，主席有控制会议进程与信号切换，开启投票、启动会议议题、选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等功能； 11、支持外置U盘内文件一键广播到其他会议终端与大屏幕； | 套 | 1 |  |  |  |
| 97 | 智能会议终端1 | 1、一体式双屏结构，内屏采用≥13.3寸触控屏，分辨率：1366×768及以上； 2、外屏为≥7寸液晶电子桌牌分辨率800*480及以上；可显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义联网编辑，支持定时刷新; 3、终端自带USB接口； 4、显示屏视角：IPS全视角； 5、触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验； | 台 | 16 |  |  |  |
| 98 | 智能会议终端2 | ★1、一体式双屏显示,内屏≥15.6英寸，分辨率：1920*1080； ★2、外屏≥10.1英寸,可显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义联网编辑，支持定时刷新； 3、接口：HDMI、网口、电源； 4、显示屏视角：IPS全视角； 5、触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验；显示比例：16:9； 6、触控超薄高清显示屏与超薄式升降器无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方； 7、升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 8、控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等； 9、升降器支持自动仰角12度，保证显示器最佳观看视角与触控角度； 10、配置：双核3.0GHz主频，4GB DDR3 RAM，32G SSD； | 台 | 2 |  |  |  |
| 99 | 会议解码器 | 1、19“标准机架式服务器机柜安装，尺寸不超过19“标准机柜2U高度； 2、硬件配置：工业级主板，CPU主频 3.0GHz或以上，智能加速主频3.4GHz，三级缓存 6MB 总线规格5GT/s多核运算，四核心四线程； 3、内存容量4GB 或以上；硬盘容量32G或以上固态硬盘； 4、支支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出； 5、支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备； 6、支持HDMI信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 7、支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 100 | 桌面信息盒 | 模块化接口，提供HDMI接口、网络接口、电源接口、音频接口 | 个 | 6 |  |  |  |
| 101 | 安装调试 | 运输、安装、调试、培训 | 批 | 1 |  |  |  |
| 102 | 应用软件 | 1、 全省仓储物流设施展示 2、 全省粮食产业展示 3、 粮油产品展示 4、 全省粮政管理展示 5、 地理信息及综合展示 | 套 | 1 |  |  |  |
| 103 | 交换机 | ★1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps 2、支持模块化可插拔双电源，本次项目单台配置1块AC交流电源 ★3、实配28个千兆电口，4个复用千兆Combo口，4个万兆光口，提供1个扩展插槽，可扩展支持万兆SFP+、万兆RJ45、40G口等业务插卡，提供外观结构（正面、背面）示意图 4、支持MAC地址≥64k，提供权威第三方测试报告 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 6、支持智能堆叠，堆叠数不小于9台 7、支持纵向虚拟化，可作为远程接口板加入核心设备系统，在纵向维度上与核心层设备虚拟为一台逻辑设备，提供扩展I/O端口能力和进行集中控制管理，实现设备的零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 8、支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 9、保证网络的稳定性，所有交换机统一品牌； | 台 |  | 28 |  |  |
| 104 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥1Gbps，七层吞吐量≥500Mbps，千兆电口≥16个，千兆光口≥8个,提供1块1T硬盘用于日志存储，并发会话数≥100w、双交流电源；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图并加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持Ipv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 |  | 14 |  |  |
| 105 | 上网行为管理 | ★1、审计吞吐量≥1Gbps，千兆电口≥20个，千兆光口≥4个，并发会话数≥100w；提供三年特征库升级服务。 2、支持记录其他网络行为，包括IP、端口等信息； 3、支持审计管理员的操作日志、系统日志等； 4、支持指定用户以USB-Key硬件方式免审计的功能； 5、免除审计目标为指定IP的上网行为； 6、免除审计目标为指定域名的上网行为； 7、必须能审计木马、病毒、恶意脚本和插件、端口扫描等危险行为; | 台 |  | 14 |  |  |
| 106 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 107 | 数字音频矩阵 | 全数字化矩阵设计，纯硬件DSP架构，至少8路音频输入接口，支持立体声音频输入，可以接入麦克风或线性电平；至少8路音频输出接口，支持立体声音频输出，可以连接扬声器或调音台；回音消除:回音消除时间应<200ms，总消除量应>+65dB；噪音消除:噪音消除总量不小于+20dB；反馈抑制:应具备10个参量/陷波滤波器；音频备份：可与视频会议系统对接，具备PSTN接口，实现音频备份功能。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 108 | 高清录播服务器 | 1、录播服务器采用标准硬件结构和嵌入式操作系统，要能保证7x24小时稳定工作、录播服务器配置不低于两个千兆以太网口，可跨接多个网段； 2、通信协议：H.323V4、H.225、H.245、H.239、HTTP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、HLS； 3、音频协议支持：G.711、G.722、G.722.1、G.722.1.C、AAC、采用AAC音频编码； 4、视频协议支持：H.263、H.264、采用H.264视频编码，录制文件格式为标准MP4； 5、视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等。双流最高可达1080P； 6、录播服务器必须完全支持标准H.323的视频会议数字录制；支持将编码器编码的音视频流和H.323会议中的音视频流组合录制成一个文件、通过H.323呼入方式同时录制5组1080P视频会议；支持同时录制30个视频节目； 7、录制的视频文件可以根据需要生成3个不同视频质量的文件（高码流超清晰度、中码流高清晰度、低码流标准清晰度），以供不同网络的用户选择相应的视频观看，节约网络带宽； 8、支持RAID磁盘阵列，内置8硬盘盘位，方便用户存储扩容； ★9、本次配置不低于6T存储空间、具备多媒体视频资源专辑功能，允许管理员将一系列相关视频制作成专辑，观看专辑内的视频节目会自动顺序播放； 10、支持上传 Word/Powerpoint/PDF格式的文档资料，并将文档与视频互相关联，形成完整且内容丰富的多媒体节目，观看时，文档与视频同步播放，并且支持通过文档索引视频； 11、视频直播时，文档同览功能支持直播过程中通过文档翻页自动生成索引和视频直接关联； 12、提供直播点播密码保护； 13、配置冗余电源。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 109 | 应急指挥视频调度终端 | 1、会议速率支持64Kbps-8Mbps 2、支持1080p50/60fps高清分辨率 3、10/100/1000M≥1个。 4、终端内置AP，支持Wi-Fi无线接入功能。须提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖原厂公章。 5、终端内置电子白板软件，在视频会议中，可以打开电子白板写写画画，并将白板的屏幕内容做为通过标准双流协议发送给对方终端，对方终端只需要支持标准双流协议即可。须提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖原厂公章。 6、新建终端必须能够无缝接入到湖南省政府电子政务外网统一视频会议云平台MCU中（在网使用型号为M9000C），并能够被会议管理软件（在网使用的软件为MS90）所调度（需要调度到新建的任意终端与摄像机，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节）；实现双向的音频、视频、短消息、横幅、字幕、双流等功能，须提供原厂售后服务承诺书并加盖公章。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 110 | 摄像机（特写） | ★1.支持高清视频信号： 1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50； 2.提供YpbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口。 3.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过RS232级联接口，可连接多台摄像机。 4.支持不小于18倍光学变焦，f＝4.7～84.6mm ★5.镜头采用不小于1/2.5” HD CMOS ★6.不低于210万有效像素 7.水平视角：55°（广角端）到3.8°(远端) 8.云台动作其水平方向：≥±100o，其垂直方向：≥ ±30o 9.聚焦：支持自动/手动 10.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位 ★11.为保持兼容性，摄像机须与终端同一品牌。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 111 | 摄像机（全景） | ★1.支持高清视频信号： 1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50； 2. 提供YpbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口 3. 使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制 4.支持不小于12倍光学变焦，f＝3.9～47.3mm ★5.镜头采用不小于1/3” HD CMOS ★6.不低于210万有效像素 7.4. 水平视角：72.5°（广角端）到6.3°(远端) 8.云台动作其水平方向：±175 o，其垂直方向：≥ ±30 9.聚焦：支持自动/手动 10.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位 11.为保持兼容性，摄像机须与终端同一品牌。 | 台 |  | 14 |  |  |
| 112 | 电视机 | 50寸液晶，带HDMI输入，1080P; | 台 |  | 14 |  |  |
| 113 | 全向麦克风 | ★1、360°全向数字话筒，与调度终端同一品牌 2、支持32K的采样率 3、内置WIFI芯片，支持IEEE 802.11a/b/g/n 4、内置缩入式VGA线缆，支持PC或者笔记本电脑通过VGA就近向视频会议终端导入辅视频画面，减少线缆铺设的开销,提供原厂网站截屏证明材料并加盖原厂公章 5、提供无线电发射设备型号核准证复印件加盖原厂公章 | 台 |  | 14 |  |  |
| 114 | 液晶拼接屏系统 | ★1、12块55寸LCD液晶显示单元，分辨率：1920x1080；★2、物理拼缝1.8mm；亮度：700cd/㎡；（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件并加盖原厂商公章。） 3、支持同轴高清信号接入，带1入1出环通接口。（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件并加盖原厂商公章。） 4、通过中国环保产品II型认证； 5、为方便在大屏上播放视频文件，显示单元需支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器。（需提供CNAS标识的相关认证证书复印件证明并加盖原厂商公章。） 液晶显示单元技术要求： 1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； 多屏拼接处理器技术要求： 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)。 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 大屏幕控制软件技术要求： ★1. 大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面，同时兼容国产麒麟操作系统，提供兼容认证报告复印件并加盖原厂公章。 | 套 |  | 14 |  |  |
| 115 | 交换机 | 1、交换容量≥256Gbps，包转发率≥95Mpps 2、实配24个千兆电口，4个千兆光口 3、支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 4、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 5、支持纵向虚拟化，可作为远程接口板加入核心设备系统，在纵向维度上与核心层设备虚拟为一台逻辑设备，提供扩展I/O端口能力和进行集中控制管理，实现设备的零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 6、支持G.8032以太环保护协议，倒换时间≤50ms，提供权威第三方测试报告 7、支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE），提供权威第三方测试报告 8、保证网络的稳定性，所有交换机统一品牌； | 台 |  |  | 122 |  |
| 116 | 防火墙 | 1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持Ipv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 4、为保证投标安全产品在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。安全产品生产厂商须成为国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位和中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，提供证书复印件，加盖原厂商印章。 | 台 |  |  | 122 |  |
| 117 | 机柜 | 标准42U机柜; | 套 |  |  | 122 |  |
| 118 | 应急指挥视频调度终端 | 1、会议速率支持64Kbps-8Mbps 2、支持1080p50/60fps高清分辨率 3、10/100/1000M≥1个。 4、终端内置AP，支持Wi-Fi无线接入功能。提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖原厂公章。 5、终端内置电子白板软件，在视频会议中，可以打开电子白板写写画画，并将白板的屏幕内容做为通过标准双流协议发送给对方终端，对方终端只需要支持标准双流协议即可。供第三方权威机构检测报告证明，并加盖原厂公章。 6、新建终端必须能够无缝接入到湖南省政府电子政务外网统一视频会议云平台MCU中（在网使用型号为M9000C），并能够被会议管理软件（在网使用的软件为MS90）所调度（需要调度到新建的任意终端与摄像机，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节）；实现双向的音频、视频、短消息、横幅、字幕、双流等功能，须提供原厂售后服务承诺书并加盖公章。 | 台 |  |  | 122 |  |
| 119 | 摄像机 | 1.支持高清视频信号： 1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50； 2.提供YpbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口。 3.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过RS232级联接口，可连接多台摄像机。 4.支持不小于18倍光学变焦，f＝4.7～84.6mm 5.镜头采用不小于1/2.5” HD CMOS 6.不低于210万有效像素 7.水平视角：55°（广角端）到3.8°(远端) 8.云台动作其水平方向：≥±100o，其垂直方向：≥ ±30o 9.聚焦：支持自动/手动 10.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位 11.为保持兼容性，摄像机须与终端同一品牌。 | 台 |  |  | 122 |  |
| 120 | 全向麦克风 | 1、360°全向数字话筒, 与终端同一品牌 2、抗射频干扰,频响50Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB, 3、支持POE供电和外接电源供电 | 台 |  |  | 122 |  |
| 121 | 大屏显示系统 | 含65寸液晶电视和控制计算机各一台; | 套 |  |  | 122 |  |

第2包：包2(本包预算： 23,740,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：2-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 郴州、永州地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A库 | B库 | C库 | D库 | 收纳库 | 独立库 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 40 | 50 | 135 | 90 |  |  |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 40 | 50 | 135 | 90 |  |  |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 50 | 60 | 180 | 108 | 40 | 48 |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 50 | 60 | 180 | 108 | 40 | 48 |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 1 | 4 | 9 | 9 |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 19 | 24 | 90 | 90 |  |  |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 93 | 116 | 342 | 225 |  | 6 |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 93 | 116 | 342 | 225 |  | 6 |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  |  | 20 | 6 |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 6 | 8 | 27 | 18 |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 48 | 64 | 216 | 162 |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  |  | 20 | 6 |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  |  | 40 | 24 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | 尺寸:★46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥16个，千兆电口≥8;★背板带宽≥598Gbps | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48;★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口，★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  |  | 20 | 6 |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺提供原厂保修售后服务。 | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 2 | 4 | 18 | 9 |  |  |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。 | 套 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤 | m | 5000 | 8000 | 27000 | 9000 |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件 | 套 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 3660 | 6100 | 21960 | 13725 |  |  |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5 | m | 1600 | 2400 | 7200 | 4500 |  |  |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | m | 1200 | 2000 | 5400 | 3600 |  |  |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 5 | 6 | 18 | 9 |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm； | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 | 40 | 12 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 4 | 8 | 36 | 36 | 60 | 18 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。 | 张 | 200 | 400 | 1800 | 1800 | 2000 | 600 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 3 | 6 | 27 | 27 | 60 | 48 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 | 20 |  |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 2 | 4 | 18 | 18 |  |  |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 3 | 6 | 27 | 27 | 60 | 48 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 1 | 2 | 9 | 9 | 20 | 6 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  |  | 6 | 27 | 27 |  |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 3 | 6 | 27 | 27 |  | 6 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 4 | 8 | 36 | 36 |  |  |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 温湿度粮情系统 | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 1 | 2 | 9 | 9 |  |  |  |

第3包：包3(本包预算： 21,510,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：3-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 怀化、自治州、张家界地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B库 | C库 | D库 | 收纳库 | 独立库 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 50 | 150 | 80 |  |  |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 50 | 150 | 80 |  |  |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 60 | 200 | 96 | 8 | 72 |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 60 | 200 | 96 | 8 | 72 |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 4 | 10 | 8 |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  | 9 |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 24 | 100 | 80 |  |  |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  | 9 |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 116 | 380 | 200 |  | 9 |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 116 | 380 | 200 |  | 9 |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 4 | 9 |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 8 | 30 | 16 |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 64 | 240 | 144 |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 4 | 9 |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  | 8 | 36 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | 尺寸:★46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★1、千兆光口≥16个， 2、千兆电口≥8; ★3、背板带宽≥598Gbps | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 4 | 9 |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺提供原厂保修售后服务。 | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 4 | 20 | 8 |  |  |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  | 9 |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。; | 套 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 8000 | 30000 | 8000 |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  | 9 |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 6100 | 24400 | 12200 |  |  |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 2400 | 8000 | 4000 |  |  |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 2000 | 6000 | 3200 |  |  |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 （仓容） |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 6 | 20 | 8 |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm；; | 台 | 4 | 20 | 16 | 8 | 18 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 8 | 40 | 32 | 12 | 27 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。; | 张 | 400 | 2000 | 1600 | 400 | 900 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 6 | 30 | 24 | 12 | 72 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 4 | 20 | 16 | 4 |  |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB；信噪比大于55dB；支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别；外壳防护等级：IP66 | 台 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 6 | 30 | 24 | 12 | 72 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  | 6 | 30 | 24 |  |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 6 | 30 | 24 |  | 9 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 8 | 40 | 32 |  |  |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 温湿度粮情系统 | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S；完全开启后与墙面夹角≥95°； 2、支持手动/自动开启、关闭； 3、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |

第4包：包4(本包预算： 21,320,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：4-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 邵阳、娄底地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A库 | B库 | C库 | D库 | 收纳库 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 40 | 50 | 120 | 80 |  |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 40 | 50 | 120 | 80 |  |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 50 | 60 | 160 | 96 | 26 |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 50 | 60 | 160 | 96 | 26 |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 1 | 4 | 8 | 8 |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 19 | 24 | 80 | 80 |  |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 93 | 116 | 304 | 200 |  |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 93 | 116 | 304 | 200 |  |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  |  | 13 |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 6 | 8 | 24 | 16 |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 48 | 64 | 192 | 144 |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  |  | 13 |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  |  | 26 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★1、千兆光口≥16个， 2、千兆电口≥8; ★3、背板带宽≥598Gbps | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口，★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  |  | 13 |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺提供原厂保修售后服务。 | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 2 | 4 | 16 | 8 |  |  |
| 31 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。; | 套 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 5000 | 8000 | 24000 | 8000 |  |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 3660 | 6100 | 19520 | 12200 |  |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 1600 | 2400 | 6400 | 4000 |  |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 1200 | 2000 | 4800 | 3200 |  |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 5 | 6 | 16 | 8 |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm； | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 | 26 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 4 | 8 | 32 | 32 | 39 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。 | 张 | 200 | 400 | 1600 | 1600 | 1300 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 3 | 6 | 24 | 24 | 39 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 | 13 |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 2 | 4 | 16 | 16 |  |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 3 | 6 | 24 | 24 | 39 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  |  | 6 | 24 | 24 |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 3 | 6 | 24 | 24 |  |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 4 | 8 | 32 | 32 |  |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 温湿度粮情系统 | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 1 | 2 | 8 | 8 |  |  |

第5包：包5(本包预算： 20,380,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：5-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 常德地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B库 | C库 | D库 | 收纳库 | 示范库5 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 50 | 135 | 10 |  | 112 |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 50 | 135 | 10 |  | 112 |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  | 4 |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 60 | 180 | 12 | 56 |  |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 60 | 180 | 12 | 56 |  |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 10 |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 4 | 9 | 1 |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 24 | 90 | 10 |  | 24 |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 116 | 342 | 25 |  |  |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  | 22 |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 116 | 342 | 25 |  |  |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 28 |  |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 8 | 27 | 2 |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 64 | 216 | 18 |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 28 |  |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  | 56 | 38 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 2 | 9 | 1 |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆 1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  | 8 |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)。 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  | 3 |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★1、千兆光口≥16个， 2、千兆电口≥8; ★3、背板带宽≥598Gbps | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 3 |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 2 |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  | 32 |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 28 |  |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺提供原厂保修售后服务。 | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 2 |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 4 | 18 | 1 |  | 2 |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。 | 套 | 2 | 9 | 1 |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 8000 | 27000 | 1000 |  | 5000 |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 6100 | 21960 | 1525 |  | 6100 |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 2400 | 7200 | 500 |  | 3000 |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 2000 | 5400 | 400 |  | 2000 |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨（仓容） |  |  |  |  | 3 |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 6 | 18 | 1 |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm；; | 台 | 4 | 18 | 2 | 56 | 2 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 8 | 36 | 4 | 84 | 4 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。; | 张 | 400 | 1800 | 200 | 2800 | 200 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 2 |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 1 |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 6 | 27 | 3 | 84 | 3 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 4 | 18 | 2 | 28 | 2 |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 4 | 18 | 2 |  | 2 |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 4 | 18 | 2 |  | 2 |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 2 | 9 | 1 |  |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 6 | 27 | 3 | 84 | 3 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 2 | 9 | 1 | 28 | 1 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  | 6 | 27 | 3 |  |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 6 | 27 | 3 |  | 3 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  | 2 |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 8 | 36 | 2 |  | 2 |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 温湿度粮情系统（示范库5） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 2 | 9 | 1 |  | 1 |  |

第6包：包6(本包预算： 19,860,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：6-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 株洲、湘潭地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B库 | C库 | D库 | 收纳库 | 独立库 | 示范库4 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 100 | 105 | 10 |  |  | 102 |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 100 | 105 | 10 |  |  | 102 |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 120 | 140 | 12 | 46 | 16 |  |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 120 | 140 | 12 | 46 | 16 |  |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 10 |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 48 | 70 | 10 |  |  | 24 |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 232 | 266 | 25 |  | 2 |  |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 232 | 266 | 25 |  | 2 |  |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 23 | 2 |  |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 16 | 21 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 128 | 168 | 18 |  |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 23 | 2 |  |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  | 46 | 8 | 35 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆 1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥16个， 千兆电口≥8; ★背板带宽≥598Gbps | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 3 |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 23 | 2 |  |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺能提供原厂保修及售后服务。 | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 8 | 14 | 1 |  |  | 2 |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。; | 套 | 4 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 16000 | 21000 | 1000 |  |  | 5000 |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 12200 | 17080 | 1525 |  |  | 6100 |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 4800 | 5600 | 500 |  |  | 3000 |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 4000 | 4200 | 400 |  |  | 2000 |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 12 | 14 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm；; | 台 | 8 | 14 | 2 | 46 | 4 | 2 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 16 | 28 | 4 | 69 | 6 | 4 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。; | 张 | 800 | 1400 | 200 | 2300 | 200 | 200 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 8 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 12 | 21 | 3 | 69 | 16 | 3 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 8 | 14 | 2 | 23 |  | 2 |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 8 | 14 | 2 |  |  | 2 |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 12 | 21 | 3 | 69 | 16 | 3 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 4 | 7 | 1 | 23 | 2 | 1 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  | 12 | 21 | 3 |  |  | 3 |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 12 | 21 | 3 |  |  | 3 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 16 | 28 | 4 |  |  | 2 |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 温湿度粮情系统（示范4） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 4 | 7 | 1 |  |  | 1 |  |

第7包：包7(本包预算： 19,170,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：7-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 军粮集团、天下洞庭粮油集团地区硬件支撑建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A库 | B库 | C库 | 收纳库 | 示范库2 | 示范库3 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 40 | 75 | 30 |  | 107 | 142 |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 40 | 75 | 30 |  | 107 | 142 |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 50 | 90 | 40 | 4 |  |  |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 50 | 90 | 40 | 4 |  |  |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 10 | 10 |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 19 | 36 | 20 |  | 25 | 34 |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 93 | 174 | 76 |  |  |  |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  | 23 | 32 |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 93 | 174 | 76 |  |  |  |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 6 | 12 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 48 | 96 | 48 |  |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  | 4 | 35 | 50 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥16个， 千兆电口≥8; ★背板带宽≥598Gbps | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  | 30 | 36 |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺能提供原厂保修及售后服务。 | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。 | 套 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 5000 | 12000 | 6000 |  | 5000 | 5000 |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 3660 | 9150 | 4880 |  | 6100 | 6100 |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 1600 | 3600 | 1600 |  | 3000 | 3000 |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 1200 | 3000 | 1200 |  | 2000 | 2000 |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 5 | 9 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm； | 台 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。 | 张 | 200 | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  |  | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 3 | 9 | 6 |  | 3 | 3 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 4 | 12 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。（暂定价） | 项 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 76 | 温湿度粮情系统（示范库2） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 温湿度粮情系统（示范库3） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 1 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 1 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  |

第8包：包8(本包预算： 18,730,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：8-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 岳阳、益阳地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B库 | C库 | D库 | 收纳库 | 独立库 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 75 | 120 | 50 |  |  |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 75 | 120 | 50 |  |  |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 90 | 160 | 60 | 44 | 40 |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 90 | 160 | 60 | 44 | 60 |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 6 | 8 | 5 |  |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  | 5 |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 36 | 80 | 50 |  |  |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  | 5 |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 174 | 304 | 125 |  | 5 |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 174 | 304 | 125 |  | 5 |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 22 | 5 |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 12 | 24 | 10 |  |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 96 | 192 | 90 |  |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 22 | 5 |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; |  |  |  |  | 44 | 20 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆1、要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2、可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3、支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥16个， 千兆电口≥8; ★背板带宽≥598Gbps | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 22 | 5 |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺能提供原厂保修及售后服务。 | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 6 | 16 | 5 |  |  |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  | 5 |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。; | 套 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 12000 | 24000 | 5000 |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  | 5 |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 9150 | 19520 | 7625 |  |  |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 3600 | 6400 | 2500 |  |  |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 3000 | 4800 | 2000 |  |  |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 9 | 16 | 5 |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm；; | 台 | 6 | 16 | 10 | 44 | 10 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 12 | 32 | 20 | 66 | 15 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。; | 张 | 600 | 1600 | 1000 | 2200 | 500 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 9 | 24 | 15 | 66 | 40 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 6 | 16 | 10 | 22 |  |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 6 | 16 | 10 |  |  |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 9 | 24 | 15 | 66 | 40 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 3 | 8 | 5 | 22 | 5 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  | 9 | 24 | 15 |  |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 9 | 24 | 15 |  | 5 |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 12 | 32 | 20 |  |  |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 温湿度粮情系统 | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 3 | 8 | 5 |  |  |  |

第9包：包9(本包预算： 18,710,000.00 元)

品目编码：A020199            品目号：9-1

品目名：其他计算机设备及软件            数量（单位）：1批

技术规格

| 衡阳地区硬件支撑建设清单目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量配置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A库 | B库 | C库 | 收纳库 |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | ★1、200万像素； 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6、8、12mm可选， 4、防护等级不低于IP67， ★5、红外80米， 6、H.265编码，含支架， 7、支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)支持SDK开发包，支持智能行为分析功能 | 台 | 40 | 100 | 120 |  |  |
| 2 | 网络高清红外枪机电源 | 安防宽温电源，适应室内外-30℃~70℃，DC12V 2A电源输出 | 个 | 40 | 100 | 120 |  |  |
| 3 | 网络红外高清半球摄像机 | ★1、≥200万像素， 2、1/2.7"CMOS， 3、焦距3.6、6mm可选， 4、防护等级不低于IP66， ★5、红外≥30米， 6、H.264编码（包括配套电源） | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 云台枪机 | ★1、200万像素CMOS传感器；具有自动聚焦功能； 2、宽动态不小于101dB； 3、支持≥4倍光学变倍； 4、带云台垂直可调视角支持水平360°连续旋转，垂直-45°-30°旋转； 5、支持H.265/H.264编码红外； ★6、最低照度彩色≤0.001lx，黑白:0.0001lx，红外补光夜视功能； ★7、红外补光距离不少于60米； 8、支持SD卡存储； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 10、适用于壁挂安装或立杆支架安装； 11、在.264有HighProfile编码能力，在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120m； 12、支持IP67防护等级;支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入 | 台 | 50 | 120 | 160 | 30 |  |
| 5 | 云台枪机电源 | 与云台枪机配套，同品牌 | 个 | 50 | 120 | 160 | 30 |  |
| 6 | 网络红外高清球机 | ★1、200万像素，23倍光学， ★2、红外150米,超低照度， 3、3D降噪，宽动态， 4、行为分析，越界侦测，区域入侵，ROI，透雾，3码流，强光抑制 5、防护等级不低于IP67， 6、H.265编码; 7、含支架，支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 7 | 高速全景联动球机 | 1、自带变焦镜头，球机主视频支持37倍或以上光学变焦配合全景视频提供手动与自动跟踪， ★2、最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持宽动态不小于105dB。 ★3、主视频图像：1920×1080@60fps，分辨力不小于1100线。 4、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓； 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、4路辅视频图像采集模块拼接后分辨率支持4096×1800@30fps； 7、可输出1路主视频图像和1路拼接的全景辅视频图像，球机水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 8、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。 9、支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10、支持自动跟踪、手动跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设跟踪联动响应，在自动跟踪模式下，每分钟可对最多个跟踪目标进行抓拍； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警； | 个 | 1 | 8 | 8 |  |  |
| 8 | 球机 | ★1、≥200万像素； 2、大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于180mm； 3、支持H.265/H.264编码;低照度彩色0.0005Lux； ★4、红外距离不小于420米; 5、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 7、支持宽动态不小于105dB、光学透雾、强光抑制； 8、球机具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷（含支架） | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外立杆及基础工程 | 立杆高度：5～6.5米，横臂长度：1～3米，同时包括基础开挖、地笼、防雷等; | 套 | 19 | 48 | 80 |  |  |
| 10 | 监控立杆 | 高度：6～6.5米，横臂长度：1～3米; | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 外形尺寸：430mm(W)×520mm(H)×200mm(D); | 台 | 93 | 232 | 304 |  |  |
| 12 | 室外信息箱 | 1200*600*300 304不锈钢 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频安防监控系统辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料; | 套 | 93 | 232 | 304 |  |  |
| 14 | 网线、电源线、插排等辅材 | 其他辅材，如线管，网线、绑扎，固定等材料 | 项 |  |  |  | 15 |  |
| 15 | 16盘位视频存储器 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机， ★2、支持16盘位视频存储器； 3、支持不少于64路视频接入； 4、支持H.265、H.264编码； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 6、接入总带宽不小于400Mbps； 7、录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 8、支持多个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持多路HDMI和VGA接口； 9、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 6 | 16 | 24 |  |  |
| 16 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 | 48 | 128 | 192 |  |  |
| 17 | 网络视频存储服务器 | 内存≥4G，硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘，主处理器：64位高性能多核处理器，操作系统：嵌入式Linux实时操作系统 | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络硬盘录像机 | ★1、8盘位硬盘录像机; 2、可接入总带宽不小于80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3、支持录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放； 4、产品通过公安部型式检验认证； 5、支持GB28181 协议接入。 | 台 |  |  |  | 15 |  |
| 19 | 硬盘 | 4TB监控硬盘; | 台 |  |  |  | 30 |  |
| 20 | 65寸液晶电视 | LED液晶显示屏，尺寸：65寸; | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 21 | DID液晶屏 | ★尺寸: 46英寸,双边拼缝不大于3.5mm 屏幕比例:16:9 ★亮度不小于800cd/m2 ★背光模式：LED背光源 对比度:4500:1 ★分辨率:1920*1080 响应速度不大于8ms 含拼接屏子单元、底座、视频线缆 1. 要求显示单元通过IP5X防尘认证，需提供认证证书作为证明材料； 2. 可在相对恶劣环境中使用：显示单元应该能够在较恶劣的环境下正常工作，特别是在高温高湿季节不会出现开机暗屏或不能正常工作的问题。（须提供工业和信息化部认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 支架通过RoHS认证、线缆材料符合RoHS规范。支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L。杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 |  |  |  |  |  |
| 22 | 拼接处理器 | 输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开/关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式。 拼接处理器与大屏使用一体化软件，可以实现支持拼接屏的菜单管理、信号源切换、矩阵切换，对外置处理器的开窗、漫游、叠加等控制功能。 1. 支持扩展不少于32路预览显示及全墙回显显示功能。（提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 2. 采用低噪音设计，噪声指标均小于45dB(A)；(提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章) 3. 多屏处理器MTBF平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间可靠性预计值不小于120,000小时，MTTR平均恢复时间不高于15分钟，并对可用度指标进行说明，提供佐证材料。 4. 多屏处理器为大屏幕系统的核心设备，为确保系统运行的稳定性及在恶劣环境下的运行能力，需要产品通过工信部研究所可靠性与环境工程研究中心提供的高温高湿试验（温度不小于45度，湿度不小于90%）、低温试验（温度不大于零下5度）、高低温试验（高温不小于45度，低温不大于零下5度）的测试报告，提供复印件并加盖原厂公章。 | 台 |  |  |  |  |  |
| 23 | 操作台 | 定制 | 台 |  |  |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | ★1、三层吞吐量≥300Mbps，七层吞吐量≥200Mbps，千兆电口≥10个，千兆光口≥2个；支持安全虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，对外呈现为一个网络节点，资源统一管理，完成业务备份同时提高系统整体性能防火墙功能,提供虚拟化配置截图，加盖原厂商印章。 2、访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 25 | VPN | ★1、吞吐量不小于300Mbps；并发会话数不小于：500,000；接口：不少于4个千兆电口；BPASS： 2、支持NAT和DHCP等功能;支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持国密办SM3、SM4加密算法; 3、可手工添加基于“深度内容检测”技术的新应用协议识别规则，实现个性化识别和封堵，提供无限扩展能力； 4、为了保障设备代码的可靠性，要求生产厂家的CMMIL5证书； | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 26 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥16个， 千兆电口≥8; ★背板带宽≥598Gbps | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 27 | 接入交换机 | ★千兆电口≥48; ★背板带宽≥192Gbps | 台 | 4 | 8 | 16 |  |  |
| 28 | 前端交换机 | ★1个光口， ★7个电口 | 台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 24口10/100Mbps自适应 | 台 |  |  |  | 15 |  |
| 30 | 服务器 | 1、厂商：国际知名品牌非OEM品牌； ★2、处理器：≥2颗6核/≥1.7GHz/≥15M L3缓存； ★3、内存：≥2x8GB RDIMM ECC 2400 DDR4 ，实配24根内存插槽； 4、硬盘：≥2*2TB NL-SAS硬盘； 5、网卡配置：≥4个千兆以太网口，≥1个独享的管理端口； 6、认证：生产厂商通过中国信息化推进联盟颁发的CCCS服务体系钻石五星级认证，提供相关证书复印件并加盖厂商公章； ★7、售后服务：3年保修服务，投标人书面承诺提供原厂保修售后服务。 | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 31 | 一体化机柜 | 支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，防护等级≥IP20，机架式配电箱整体防雷等级应达到C LASSII/C级，配备3KVA机架式UPS，高度不大于2U;承载力不小于1400kg，动态承载能力不小于980kg； 远程WEB界面监控，须提供与管理平台集成对接接口。 | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 32 | 机柜 | 42U机柜 | 台 |  |  |  |  |  |
| 33 | KVM液晶显示套件 | 1U机架式安装、17寸液晶显示器、键盘、鼠标触摸板、KVM切换器，4合1一体机。; | 套 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 34 | KVM切换器 | 1、参数：LCD KVM切换器，输入接口数量≥8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 8芯单模室外光纤; | m | 5000 | 16000 | 24000 |  |  |
| 36 | 光纤 | 含终端盒、光纤融接、光纤尾纤等配件; | 套 |  |  |  |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线; | m | 3660 | 12200 | 19520 |  |  |
| 38 | 摄像机电源线 | RVV2*2.5; | m | 1600 | 4800 | 6400 |  |  |
| 39 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0; | m | 1200 | 4000 | 4800 |  |  |
| 40 | 粮情监测（A库） | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 粮情监测（B库） |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 粮情监测（C库） |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 粮情监测（D库） |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 准低温储粮系统（A库） | 准低温工业空调： ★1、制冷量>=14.4kw；供电380V； 2、送风距离>=30米； 3、工作环境温度0—65℃； ★4、温度调节范围：15—30℃； 5、采用涡旋变（冷媒）流量控制压缩机； 6、全室外安装； 7、通讯接口RS 485/以太网可选； ★8、防腐安装设计。 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（B库） |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 准低温储粮系统（C库） |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 准低温储粮系统（D库） |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 低温储粮系统设备及实施 | 一、低温制冷技术要求 ★1、低温库换热系统采用水源或者冷却塔换热方式，能够整仓降温和表层控温； ★2、低温制冷机组COP值大于4.0，单台制冷量不低于85KW，控温精度1~3℃，能量调节范围30~100%，机组噪声小于80dB（A），出风口总出风量不小于12000m3/h； 3、整仓降温粮堆穿透深度不小于8M，表层控温射流口风速不小于20M，风量不小于2500m3/h； 4、低温制冷机组具有手动、自动控制功能，机组具有完善的故障保护及报警功能，风机采用变频调速方式； 5、低温制冷机组具有远程数据接口，能够与智能粮库系统集成； ★6、防腐安装设计。 二、仓房保温密封技术要求 1、墙体保温要求：传热系数不大于0.46W/ M3.K，仓顶传热系数不大于0.35W/ M3.K，门窗传热系数不大于0.30W/ M3.K 2、仓房气密性要求：满足500Pa降至250Pa的半衰期不小于40s。 | 万吨 |  |  |  |  |  |
| 43 | 空调接入网关 | 实现工业空调集中远程控制; | 套 | 5 | 12 |  |  |  |
| 44 | 物联网网关 | 实现温湿度、气体、虫情、压力、空调控制器等设备或系统的集中远程控制 | 套 |  |  |  |  |  |
| 45 | 身份证读卡器 | USB接口；射频技术，符合ISO14443 type标准；读卡距离：0-50mm； | 台 | 2 | 8 | 16 | 30 |  |
| 46 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHz；接口：USB全速，免驱动安装; | 台 | 4 | 16 | 32 | 45 |  |
| 47 | 智能卡 | 定制图案MI卡；容量：8K位EEPROM；工作频率：13.56MHz。 | 张 | 200 | 800 | 1600 | 1500 |  |
| 48 | 车牌识别摄像机 | ★1、200万像素车牌抓拍机，自带补光灯； 2、支持H.265、H.264视频压缩标准； 3、最小照度彩色0.001Lux； 4、2.7～12mm变焦镜头； 5、宽动态大于115dB； 6、信噪比大于55dB； 7、支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 8、支持9种以上常见车型识别，包括：大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡、轿车、小型轿车、客车、中型客车、面包车。 9、外壳防护等级：IP66； 10、支持智能车牌识别功能，支持定义时间、地点、方向、车道号等信息叠加； 11、支持二次开发。 | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 49 | 车牌识别摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，1.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 50 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印;打印宽度(mm)：104;打印速度(mm/s):51mm/s;接口类型：USB; | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 51 | 麦克风 | 电容式、心型指向、频率响应：100Hz-16000Hz; | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 52 | 音柱 | 室外60W有源防水音柱; | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 53 | ICR红外摄像机 | ★1、采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高, 2、采用H.265编码； 3、支持电动变焦， ★4、最小照度彩色：0.0007 Lux； 5、防护等级：IP67； 6、不小于103dB宽动态； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms；信噪比不小于55dB； 8、红外补光距离不小于120米； 含支架。 | 台 | 3 | 12 | 24 | 45 |  |
| 54 | 扫码枪 | 扫描速率：不小于72次/秒；识读一维条码，USB接口; | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 55 | 打印机 | 票据针式打印机（平推式）;击打式点阵打印;USB接口; | 台 | 2 | 8 | 16 | 15 |  |
| 56 | 车牌识别摄像机 | ★≥200万像素 车牌抓拍机，自带补光灯；支持H.265、H.264视频压缩标准； ★最小照度彩色0.001Lux；11～40mm变焦镜头； 宽动态大于115dB； 信噪比大于55dB； 支持车身颜色识别，车标识别，支持常见车型识别； 外壳防护等级：IP66 | 台 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 57 | 红绿指示灯 | 红绿两色; | 套 | 2 | 8 | 16 |  |  |
| 58 | LED屏 2650mm*1850mm | 户外全彩P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸2650mm*1850mm; | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | LED屏 1050mm*570mm | 户外双色P10 LED封装；像素密度：10000点/㎡；尺寸 1050mm*570mm 含边框; | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 60 | 红外摄像机立柱 | 直径89mm，壁厚3.5mm，3.5米立柱，含地笼，热镀锌喷白塑; | 套 | 3 | 12 | 24 | 45 |  |
| 61 | 监控立柱 | L型杆，热沉浸镀锌、喷塑：长度≥6500mm,壁厚≥8mm,横臂≥3000mm; | 套 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 62 | 车顶全景摄像机 | ★1、400万超宽动态全景摄像机， ★2、分辨率2688×1520@25fps； 3、采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面； 4、镜头小于1.6mm； 5、宽动态范围 120dB； ★6、红外距离 15米； 7、支持智能报警如越界侦测,区域入侵侦测； 8、1个内置麦克风。（含支架） | 台 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 63 | 车顶全景摄像机电源 | 12V 1A电源;与车顶全景摄像机配套，同品牌 | 个 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 64 | 银行卡读卡器 | 手动式刷卡；USB接口；可读写ISO 标准磁卡或IBM 标准存折; | 台 | 1 | 4 | 8 | 15 |  |
| 65 | 地面开挖、回填、预埋件（A库与示范库） | 含破路面施工，路面恢复，土方清运，C25商砼; | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 地面开挖、回填、预埋件（B、C、D库） |  |  |  | 12 | 24 |  |  |
| 66 | 防雷接地 | 确保设备良好接地; | 套 | 3 | 12 | 24 |  |  |
| 67 | 智能粮食出入库系统辅材 | 其他辅材，如线缆、3T监控硬盘、超五类网线、线圈线缆FVN49/0.26*2.5、双绞线圈信号馈线:RVSVP 2*1.5线管，绑扎，固定等材料; | 批 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 68 | 自动扦样系统 | 扦样机自动控制改造及集成 | 台 |  |  |  |  |  |
| 69 | 出入库查询终端 | 可通过刷智能卡或身份证查看历史信息 | 台 |  |  |  |  |  |
| 70 | 休息室液晶显示器 | 55寸 | 台 |  |  |  |  |  |
| 71 | 移动应用手机 | 操作系统:安卓（Android） CPU核数≥八核 运行内存≥2GB RAM 分辨率≥1920×1080(HD,1080P) 电池容量≥2000mAh 机身内存≥16GB ROM; | 套 | 4 | 16 | 32 |  |  |
| 72 | 数据机房装修（A库） | 1、机房装饰、抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等； 2、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明； 3、空调系统：空调1台； 4、手提式灭火器2个 5、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统； 6、其他：综合布线、防水工程; 7、面积：D库≥20平方米、C库≥25平方米、B库≥30平方米、A库≥35平方米（暂定价） | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数据机房装修（B库） |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 数据机房装修（C库） |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 数据机房装修（D库） |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 机房装修 | 包括粮库机房的防水工程、地板工程、天花工程、墙柱面工程、门窗工程、综合布线、配电以及灯光等施工。;（暂定价） | 项 |  |  |  |  |  |
| 74 | 气体传感器 | ★1、氧气、二氧化碳、磷化氢三种气体检测功能； 2、氧气检测范围：0—30%VOL，检测误差：+-1%； 3、二氧化碳检测范围：0—5000ppm，检测误差：+-5%； 4、磷化氢气体检测范围：0—1000ppm；检测误差：+-3%； ★5、气体浓度监测点布置：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点 | 套 |  |  |  |  |  |
| 75 | 虫情传感器 | 1、含粮虫诱捕器、测量管道、通道选择器、检测分机，可实现粮虫数量统计； 2、计数检测误差：≤±10%； ★3、害虫监测点布置：埋设深度（诱捕器底部距粮面）：浅层1米、中层2.5米、深层3.5米；埋设位置：浅层靠近轴流风机窗／查粮门／仓房四角位置、中层靠近大门位置、深层仓房中心位置； 4、诱捕器开孔数量不少于200个； ★5、静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于120秒 | 套 |  |  |  |  |  |
| 76 | 温湿度粮情系统 | 在平台接入仓温实时管理模块。含监测主机、测控分机、温度采集器、仓房测温电缆、仓温、湿度传感器： 1、测控主机与测控分机采用无线通信，无线电信号工作频率为433MHz免申请频段； 2、温度检测模块:最大容量：768个测温点；测温范围：-55℃～＋125℃；测温分辨率0.1℃’，温度误差：≤±0.5℃； 3、湿度检测模块:最大容量：128个测湿点；测湿范围：0%-100%RH；湿度误差：≤±3%RH； 4、PH3气体检测模块:检测范围：0-1000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤1min。 ★5、监测点布置要求：粮温：水平间距小于5米，垂直间距小于2米，离墙、地面、粮面小于0.5米；仓温仓湿：每廒间一个；PH3气体：仓房四角及中间位置水平5个点、垂直3个点共15个粮堆检测点和1个仓房上部空间监测点。 6、测温电缆防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒； 7、外壳防护等级达到IP65级别，要求提供CNAS认证通过的国家级权威机构出具的防爆检验合格证书； 8、测控单元测采用TCP/IP的网络协议并兼容原有的485协议，测控单元之间不需要连接。； ★9、测温电缆导线采用镀锡铜线，截面积为0.5MM，测温电缆护套为聚乙烯. | 套 |  |  |  |  |  |
| 77 | 自动仓窗控制系统 | 自动仓窗和通风口执行机构：执行机构传动为双拉杆式；手自一体，停电状态下操作者无需任何登高设备即可方便开闭窗户；最大拉力不小于300kg;完全开启／关闭时间小于30秒；完全开启后窗扇与墙面夹角>=95度角 | 套 | 1 | 4 |  |  |  |
| 78 | 智能通风控制系统 | ★1、完全开启、关闭时间小于30S； 2、完全开启后与墙面夹角≥95°； 3、支持手动/自动开启、关闭； 4、集中控制一个廒间所有需控制的设备。 | 套 | 1 | 4 |  |  |  |
| 79 | 仓内智能安防系统 | 主要设备为红外防腐防水枪型网络摄像机： ★1、要求200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS； 2、30倍光学变倍， ★3、最低照度：彩色0.005lux@F1.6 4、支持低码率； 5、红外距离100米； 6、摄像机护罩采用耐腐蚀不锈钢316L； 7、H.265编码， 8、具备防腐蚀合格证， 9、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 10、支持多种触发规则联动动作； 11、支持目标过滤。 | 套 | 1 | 4 | 8 |  |  |

第二节  商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：系统建设要统一规划、分步实施。本期建设要求中标单位合同签订300日历天内完成，交付使用。 项目现场：按合同约定 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 提供≥3年原厂免费保修和免费上门服务。 |
| 响应时间 | 7×24×4（7天×24小时服务+4小时内响应） |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：国库集中支付 付款条件： 见其他商务需求 |

二、售后服务要求

（一）湖南省智能粮食管理系统工程项目，是一个建设内容复杂、涉及用户多的粮食行业信息化项目。项目涉及到湖南省粮食系统用户数量包括省粮食局、14个市州及下辖100多个区县粮食局工作人员、数百家地方国有粮库、数千家入统的粮油加工企业，以及10多个粮食批发市场工作人员，潜在的用户数量达数十万人。

要求承建单位在项目建设期间以及项目运维服务期间，必须组建一定规模的售后运维服务团队，及时有效的响应和解决系统在建设中或使用中的问题和疑难，为项目顺利建设和系统顺畅使用提供了技术保障和支持，在维保期内，承建单位需在每年夏粮收购前一个月组织巡检，对所有平台的硬件产品进行保养及检修，并向采购人提交巡检报告，确保在夏粮收购时系统可稳定运行。同时承建单位应有可靠的备品备件计划。

除此之外，要求投标人对项目售后服务和技术培训做出承诺：

1.售后服务时限：投标人应在投标文件售后服务承诺书中明确注明，在项目交付验收后，免费售后服务至少三年；

2.售后服务响应：在质量保证期内，对系统的运行、维护提供3年7*24小时的实时技术支持，包括热线电话支持，专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持等 ；并在采购人认为的重要事件时段内，提供3年7*24小时实时技术支持；

3.故障响应：质保期内免费提供所需的技术服务和定期维修保养，并承诺故障响应时间在2小时以内，8小时内可到达现场。

4.技术培训：中标人必须针对不同的对象制定不同的培训计划和培训内容，并根据实际数量分别培训。

（二）第1包要求：

工期要求

系统建设要统一规划、分步实施。本期建设要求中标单位合同签订300日历天内完成，交付使用。

包装、运输、保管及保险

1、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4、设备在验收合格前的保管由中标人负责。

安装调试

1、中标人负责本项目的安装调试。

2、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

4、设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，在采购人指定人员参与下进行。

验收

1、投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准、验收实施办法等。

2、安装工程开始前，中标人按照采购人的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量，完成工程报验。

3、验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

4、设备安装调试完毕，中标人向采购人递交设备安装调试记录；联调测试通过后，以粮库为单位签订项目初验验收单；

5、项目验收分为初验和终验两个阶段。

项目初验：中标人完成全部的集成服务工作后，要根据现场测试完成项目初验，初验后进入6个月试运行。

项目终验：项目实施范围内全部单位初验完成且试运行通过后，进行项目终验（竣工验收），项目终验通过后进入项目质保期（售后服务期）。

售后服务和技术保障

湖南省智能粮食管理系统工程项目，是一个建设内容复杂、涉及用户多的粮食行业信息化项目。项目涉及到湖南省粮食系统用户数量包括省粮食局、14个市州及下辖100多个区县粮食局工作人员、数百家地方国有粮库、数千家入统的粮油加工企业，以及10多个粮食批发市场工作人员，潜在的用户数量达数十万人。

要求承建单位在项目建设期间以及项目运维服务期间，必须组建一定规模的售后运维服务团队，及时有效的响应和解决系统在建设中或使用中的问题和疑难，为项目顺利建设和系统顺畅使用提供了技术保障和支持，在维保期内，承建单位需在每年夏粮收购前一个月组织巡检，对所有平台的硬件产品进行保养及检修，并向采购人提交巡检报告，确保在夏粮收购时系统可稳定运行。同时承建单位应有可靠的备品备件计划。

除此之外，要求投标人对项目售后服务和技术培训做出承诺：

1.售后服务时限：投标人应在投标文件售后服务承诺书中明确注明，在项目交付验收后，免费售后服务至少三年；

2.售后服务响应：在质量保证期内，对系统的运行、维护提供3年7*24小时的实时技术支持，包括热线电话支持，专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持等 ；并在采购人认为的重要事件时段内，提供3年7*24小时实时技术支持；

3.故障响应：质保期内免费提供所需的技术服务和定期维修保养，并承诺故障响应时间在2小时以内，8小时内可到达现场。

4.技术培训：中标人必须针对不同的对象制定不同的培训计划和培训内容，并根据实际数量分别培训。

文档保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

（三）第2-9包要求：

工期要求

系统建设要统一规划、分步实施。本期建设要求中标单位合同签订300日历天内完成，交付使用。

包装、运输、保管及保险

1、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4、设备在验收合格前的保管由中标人负责。

安装调试

1、中标人负责本项目的安装调试。

2、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

4、设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，在采购人指定人员参与下进行。

验收

1、投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准、验收实施办法等。

2、安装工程开始前，中标人按照招标人的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量，完成工程报验。

3、验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

4、设备安装调试完毕，中标人向用户递交设备安装调试记录；联调测试通过后，以粮库为单位签订项目初验验收单；

5、项目验收分为初验和终验两个阶段。

项目初验：中标人完成每一家粮库的集成服务工作后，要根据现场测试完成项目初验，初验后进入3个月试运行。

项目终验：项目实施范围内全部单位初验完成且试运行通过后，进行项目终验（竣工验收），项目终验通过后进入项目质保期（售后服务期）。

售后服务和技术保障

湖南省智能粮食管理系统工程项目，是一个建设内容复杂、涉及用户多的粮食行业信息化项目。项目涉及到湖南省粮食系统用户数量包括省粮食局、14个市州及下辖100多个区县粮食局工作人员、数百家地方国有粮库、数千家入统的粮油加工企业以及多个粮食批发市场工作人员，潜在的用户数量达数十万人。

要求承建单位在项目建设期间以及项目运维服务期间，必须组建一定规模的售后运维服务团队，及时有效的响应和解决系统在建设中或使用中的问题和疑难，为项目顺利建设和系统顺畅使用提供了技术保障和支持，在维保期内，承建单位需在每年夏粮收购前一个月组织巡检，对所有粮库的硬件产品进行保养及检修，并向招标人提交巡检报告，确保在夏粮收购时系统可稳定运行。同时承建单位应有可靠的备品备件计划。

除此之外，要求投标人对项目售后服务和技术培训做出承诺：

1.售后服务时限：投标人应在投标文件售后服务承诺书中明确注明，在项目交付验收后，免费售后服务至少三年；

2.售后服务响应：在质量保证期内，对系统的运行、维护提供3年7*24小时的实时技术支持，包括热线电话支持，专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持等，并在招标人认为的重要事件时段内，提供3年7*24小时实时技术支持；

3.故障响应：质保期内免费提供所需的技术服务和定期维修保养，并承诺故障响应时间在2小时以内，8小时内可到达现场。

文档保密要求

投标人必须对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守保密承诺，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

三、其它要求

★（一）本项目整体投标，分包定标。9个包没有全投的投标人其投标无效。

（二）第1包：

1、投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的各项建设任务过程中所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保安、保险和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。

2、为保证项目实施更规范和有效率，保障项目建设顺利完成，投标人必须针对本项目的特点，指派同时具备大型项目开发管理经验和熟悉政府机关日常办公流程知识的高素质人才担任项目经理，并合理的组织和配备各种人员，从而形成一个高效的实施团队和管理组织机构，以确保按质、按量、按时完成，并有序的组织实施工作。

3、要求投标人在投标时应提交项目组织机构的设想以及人员的详细资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、荣誉、经验及承担过的项目。

4、项目核心人员的更替必须提出书面申请，并征得采购人同意后方可更替。

5、要求投标人编写项目实施方案，要求实施方案中包括但不限于：实施计划及进度安排、人员配备及分工、系统分析、项目质量及保障措施、安全文明施工措施、施工组织协调措施、项目验收及交付方案。

（三）第2-9包：

1、投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的各项建设任务过程中所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保安、保险和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。

2、为保证项目实施更规范和有效率，保障项目建设顺利完成，投标人必须针对本项目的特点，指派同时具备大型项目开发管理经验和熟悉政府机关日常办公流程知识的高素质人才担任项目经理，并合理的组织和配备各种人员，从而形成一个高效的实施团队和管理组织机构，以确保按质、按量、按时完成，并有序的组织实施工作。

3、要求投标人在投标时应提交项目组织机构的设想以及人员的详细资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、荣誉、经验及承担过的项目。

4、项目核心人员的更替必须提出书面申请，并征得采购人同意后方可更替。

5、要求投标人编写项目实施方案，包括但不限于以下内容,实施计划和进度安排、项目组构成及人员安排、项目质量及保障措施、项目验收及交付方案以及项目运维方案等。

6、本章提出的技术方案如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

（四）付款方式：

（1）签署项目合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款；

（2）项目实施进度完成工程量的80%后，采购人向中标人支付至合同总金额的60%；

（3）项目完成安装集成调试经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的80%；

（4）经结算审核后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的85%；

（5）前两年售后服务期间，每年年底支付合同总金额的5%，第三年免费售后服务期结束，且各项职责履行达到要求后10个工作日内，采购人向中标人结清余款。

因采购人使用的是财政资金，前款规定的付款时间为采购人向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

四、踏勘

联系人：    联系电话：
集中踏勘时间:    集中踏勘地点：
踏勘需求：投标人应踏勘项目现场，并自行安排踏勘。需要采购人协调联系的，应提前2天书面联系。

第九章   综合评标表及定标方式

| 综合评分法 |  |
| --- | --- |
| 采购项目定标方式 | 整体或分包 |
| 适用范围 | 包1,包9,包8,包7,包6,包5,包4,包3,包2 |
| 评审因素及权值 |  |
| 评审因素 | 权值范围 |
| 技术部分 | 0.45 |
| 商务部分 | 0.25 |
| 价格部分 | 0.30 |

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 满足招标文件技术要求程度 | 35.0 | 完全满足招标文件技术指标的计35分，一般条款（非★条款）每偏离一项扣1.75分，如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |
|  | 实施方案 | 25.0 | 从实施方案的以下几点进行评审： 1、实施计划及进度安排。有明确的进度控制目标及实施计划，每个阶段有控制的工作内容且有针对本项目特点的实施要点、方式等方案进行分档计分：方案完善、合理，并具有可行性的计6分；方案完善、合理的计4分；方案不够完整的计2分；没有提供方案的计0分。 2、人员配备及分工。根据本项目布点安排人员及分工等方案进行分档计分：方案完善、合理，并具有可行性的计5分；方案完善、合理的计3分；方案不够完整的计1分；没有提供方案的计0分。 3、项目质量及保障措施。投标人提供有针对本项目的设备采购、安装调试等实施内容的质量保障措施等方案进行分档计分：方案完善、合理，并具有可行性的计5分；方案完善、合理的计3分；方案不够完整的计1分；没有提供方案的计0分。 4、安全文明施工措施。投标人提供的安全、文明管理控制措施，内容全面、工作流程得当等方案进行分档计分：，方案完善、合理，并具有可行性的计5分；方案完善、合理的计3分；方案不够完整的计1分；没有提供方案的计0分。 5、投标人针对本项目的建设、实施、集成提出合理化建议，且被评标委员会认为具有切实可行性的，每条计1分，最多计4分。不可行或未提供计0分。 |
|  | 实施技术管理团队 | 20.0 | 1、项目经理：具备电子信息类相关专业高级职称计5分，具备由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务项目管理人员高级项目经理证书的计5分，本项目最高计10分。 2、项目管理成员：具备由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务项目管理人员项目经理（或高级项目经理）证书的成员每人计1分。本项最高计10分。 注：以上人员须提供证书复印件，同时须提供2017年4月至2017年6月由投标人为其缴纳的由社保部门出具的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  | 运维服务 | 10.0 | 1、投标人在湖南省长沙市设有运维服务机构负责应急故障处理及技术支援（包括投标人所属的分公司或办事处），计6分；在其他项目地市州设有运维服务机构，每个计1分，最多计4分。 2、投标人承诺中标后30日内在湖南省长沙市设置运维服务机构负责应急故障处理及技术支援，计4分；在其他项目地市州设置运维服务机构，每个计0.5分，最多计2分。 （如提供承诺，但中标后拒不执行的，按提供虚假材料谋取中标提交相关监管部门进行处理）。 注：1、以上两项不重复计分。2、运维服务机构属于投标人的分公司或办事处的，提供分公司或办事处的工商注册证明或备案登记证明复印件并加盖投标人公章；承诺中标后成立运维服务机构的须提供承诺书原件并注明拟成立运维机构的地点。 |
|  |  | 10.0 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分： 1、根据投标人制定日常检测方案和升级方案进行综合评定：措施完善、合理的计2分；措施一般的计1分；措施有欠缺或没有提供措施的计0分； 2、根据投标人的专业检测设备、维修工具、维护保养物资等配备情况进行综合评定：设备先进、设施齐全的计2分；仅设施齐全的计1分；设备有欠缺或没有提供设备情况的计0分。 3、根据投标人的定期维护保养措施进行综合评定：方案完善、合理，并具有可行性的计2分；方案完善、合理的计1分；方案不够完整或没有提供方案的计0分。 4、根据投标人提供的培训及服务计划方案（包括培训时间、培训人数、培训方式进行综合评定，能详细提供培训文档、服务计划等）进行分档计分：方案完善、合理，并具有可行性的计2分；方案完善、合理的计1分；方案不够完整或没有提供方案的计0分。 5、根据投标人的应急处置措施及处理方案进行综合评定：方案完善、合理，并具有可行性的计2分；方案完善、合理的计1分；方案不够完整或没有提供方案的计0分。 |
|  | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
|  | 两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ———————————×商务权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F2) | 综合实力 | 16.0 | 1、投标人具有计算机信息系统集成资质或信息系统集成及服务资质证书：壹级计10分；贰级计6分；叁级计2分，没有的计0分。 2、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）或中国电子信息行业联合会颁发的信息系统运行维护分项资质证书：壹级计6分；贰级计4分；叁级计2分；没有的计0分。 注：以上须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  |  | 10.0 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质：壹级计10分；贰级计6分；叁级计2分。 注：须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  |  | 10.0 | 投标人具有省级及以上“安全技术防范行业等级资质证书”：壹级计10分；贰级计6分；叁级计2分。 注：须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  |  | 6.0 | 投标人具有有效期的省级（及以上机构）颁发的高新技术企业认定证书的计6分。 注：须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  |  | 12.0 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全认证和ISO20000信息技术服务管理体系认证：三项全部提供的计12分，提供两项计4分，其他不计分。 注：须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  |  | 6.0 | 投标人具有由银行或信用评估机构颁发的企业信用等级证书：AAA级及以上得6分，AA级得3分，其它不得分。 注：须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  | 经营业绩 | 40.0 | 自2014年1月1日（以合同签订或生效日期为准）以来投标人具备已完成的与本项目建设内容类似信息化项目业绩：单笔合同金额2000万元及以上的每个计12分；1000万（含）-2000万元的每个计6分；500万（含）-1000万元的每个计4分，500万以下不计分，本项最多计40分。 注：以上须提供项目合同、项目中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不计分，原件备查。 |
|  | 两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ———————————×商务权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。 |  |  |
| 价格部分(F3) | 价格部分 | 100.0 | 1、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 2、投标报价调整(非专门面向中小企业采购时，此仅限于中小企业产品，不是中小企业产品，此条评审时不予以考虑)：支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为6％，中型企业产品投标报价扣除比例为3％；注：整包投标，整包某一品目为中小企业产品，只对其品目中小企业产品报价折扣，合计到投标报价总价。 3、价格评分只依据所有标包合计的投标总价进行评审计分。 |
|  | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
|  | 两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ———————————×商务权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。 |  |  |
| 评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An |  |  |  |
| F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分 |  |  |  |
| A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1） |  |  |  |
| 推荐的中标候选人数 | 9名 定标方式：定标方式：每包各1名.推荐办法：本项目整体投标，分包定标。本项目按包号顺序，依次分包定标，具体按投标人综合得分，取各包得分最高者为该包的中标候选人，但不重复中标（第1包排名第一中标候选人不再参与其他8个包的综合评分；第2包排名第一中标候选人不再参与其他7个包的综合评分；依此类推完成所有包的评定） |  |  |
| 推荐的中 标候选人 | 一、按照财政部第18号令第五十二条、第五十四条规定和招标文件第一部分第二章第2.4项推荐中标候选人； 二、推荐中标候选人计算方法具体解释： 1、投标人的综合得分为：所有评标委员会成员对其的评标的综合得分； 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |  |  |

附表：本项目所投中或小微企业产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 产品所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价 |  |  |  |  |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表：本项目所投环境标志产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 环境标志清单页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品总价 |  |  |  |  |

注：以上所列产品应提供第六章招标文件前附表规定的第    期内环境标志产清单所在页复印件和此附表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表：本项目所投两型产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 两型产品目录页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两型产品总价 |  |  |  |  |

注：以上所列产品应提供第六章招标文件前附表规定的第    批内两型产品目录所在页复印件和此附表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

第十章投标保证金

一、投标保证金账户名称及基本情况

1、投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心

2、投标保证金账号：43050180433600000009-2192（投标人填写保证金帐号时请务必注意帐号中“-”的书写）

3、开户行：中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行(进账时，须在进账单“款项来源”栏注明项目委托代理编号及投标单位简称)

4、投标保证金核对部门：湖南省公共资源交易中心（附楼8305室）

联系电话：0731－89665255

二、投标保证金的缴交

1、投标人应按招标文件注明的缴纳数额提交投标保证金。

1.1投标保证金数额不得超过采购项目预算的百分之二；

1.2协议供货、服务定点及单一来源等特殊采购项目免收投标保证金；

1.3投标保证金应缴数额小于1000元的项目免收投标保证金。

2、投标保证金必须在开标、投标截止日前一天下午17:00前到达指定银行账户（以到银行账户为准）。

3、投标保证金必须采用银行转账或电汇方式进行缴纳【投标人不得以现金方式缴纳保证金（含现金缴存银行方式）】。

3.1投标保证金缴纳账户须为投标人基本账户，不得由第三方垫付投标保证金；

3.2进账时需在进账单的款项来源、备注或摘要处注明项目的委托代理编号(例如：委托代理编号：HNSZZFCG-2013P-0001，仅标注2013P-0001即可)。

三、投标保证金的退还

1、退还时间：

1.1未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；

1.2中标的投标人的投标保证金，将在中标人将所签订的合同送湖南省公共资源交易中心政府采购处备案之日起5个工作日内无息退还。

1.3中标人应在递交合同备案时，将《投标保证金退还申请书》（格式附后）原件一同提交给合同管理人员；

1.4因为投标人自身原因耽搁领取而造成投标保证金延迟退还的，湖南省公共资源交易中心不承担相关责任。

2、返还方式：

根据“原进原出”原则，湖南省公共资源交易中心以转账或电汇方式退还至投标人的原缴纳账户。

3、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

3.1提交投标（响应）文件后在有效期满前撤回投标（响应）文件的；

3.2与采购人、其他投标人串通投标的；

3.3提供虚假资料谋取中标（成交）的；

3.4在收到中标（成交）通知书后，不按规定时间签订政府采购合同的；

3.5法律法规规定的其他情形。

四、省本级政府采购项目投标保证金监督举报电话为：0731-85165224。

特别提示：湖南省公共资源交易中心自2016年11月10日起取消政府采购项目固定投标保证金制度。原已缴纳固定投标保证金的供应商请到中心财务处（附楼8305室）及时办理相关退还手续。

附件：

投标保证金退还申请书

致湖南省公共资源交易中心：

我系 ，现申请退还HNSZZFCG-20  -   的

投标保证金人民币（大写）            （￥      ） ，投标保证金请退还到以下账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：省市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

单位签章：

联系人：

移动电话：

固定电话：

年月日

注：1、中标投标人应在递交合同备案时将此原件一同递交给合同管理人员。

2、所填账户必须与缴纳投标保证金的账户完全一致，否则不予办理退还手续。